1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 Identifikační údaje

Stavba :			Protihluková stěna

Místo stavby :		ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615, Praha 5

Objednatel projektu :	Sportprojekta Praha, s.r.o.

Jindřišská 30, 110 00, Praha 1, tel. 257 318 769

Stupeň proj. dok. :	DPS – Dokumentace pro provedení stavby

Zprac. proj. dok.:	Ing. Josef Kuňák

Lohniského 854

152 00 Praha 5

IČO 453 22 961

1.2 Předmět dokumentace

Předmětem této dokumentace je statický návrh protihlukové stěny u skateparkové plochy.

1.3 Použité podklady

Projektová dokumentace byla zpracována na základě následujících podkladů :

-Pracovní podklady – stavební část projektu souběžně zpracovávaná, Sportprojekta Praha, s.r.o., 06/2008

-ČSN 731201 – Navrhování betonových konstrukcí

-ČSN 731001 – Základová půda pod plošnými základy

- Hluková studie

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Protihluková stěna

Protihluková stěna je navržena výšky 2 m, z čehož 0,8 m je betonový sokl, na který navazuje prosklená část. Ta je tvořena tabulemi uchycenými do sloupků T80 á 1,70 m. Sloupky jsou zakotveny do základových patek rozměrů 0,6 x 1,3 m provedených do nezámrzné hloubky. Tyto jsou navrženy za předpokladu kvality základové půdy F3 konzistence tuhé (běžné hlíny). Tento předpoklad o základových poměrech bude ověřen na stavbě. V souběhu se založením zastřešení  bude po odkrytí stávajících základových patek upřesněno provedení založení protihlukové stěny.

Návrh založení osvětlovacích stožárů o v. 18m

Do projektu byla použita typová patka dle předpokládaného dodavatele osvětlovacího stožáru, která odpovídá dle IG průzkumu únosnosti základové zeminy daného místa.

Základy budou případně upraveny dle konkrétního dodavatele stožáru.

V Praze dne 23.6.2008					Ing. Josef Kuňák