Seznam příloh :

00a		Technická zpráva

00b		Specifikace

01		Situace – Kanalizace, Drenáž

02		Podélný profil

03		Schématický  řez výkopu, drénu

04		Jímka	15 m2

05		Jímka	12 m2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROJEKT ODVODNĚNÍ

ZŠ Chaplinovo náměstí 1/615, Praha 5

Duben, 2008-05-12							Ing. Robert Michalovič

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah :

- Všeobecně

- Podklady

- Technické řešení - Odvodnění hřiště

- BOZP

- Normy

- Poznámky

1. Všeobecně

Tato výkresová dokumentace je projekt pro realizaci stavby. V této části výkresové dokumentace se řeší odvodnění nově rekonstruovaných vystavěných  ploch, přímo konkrétně sportovního fotbalového hřiště s umělým trávníkem u základní školy na Chaplinovém  náměstí 1/615, novým dřenážním systémem a závlahovým systémem. Návrh odvodnění hřiště kanalizací se navrhuje podle normy  ČSN 73 5910 o propustnosti terénu.

2. Podklady

Projektová dokumentace byla zpracována na základě:

požadavků investora

architektonického-stavebního řešení a na to navazujících konzultací s projektantem

dispozičního uspořádání sportovní plochy

polohopisného a výškopisného zaměření plochy

platných norem

3. Technické řešení

STÁVAJÍCÍ STAV :

Aktuální stav hřiště vypadá takto. Neexistuje žádný stávající drenážní systém. Starý způsob nepočítal s návrhem z důvodu dobré propustnosti terénu. V místě návrhu nových hřišt jsou stávající hřiště. Existující hřiště se bude rekonstruovat a během rekonstrukce se provede odvodnění.

ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ

NOVÝ DRENÁŽNÍ SYSTÉM  :

Pod novými plochami bude vybudován systém drenáží, jenž bude zaústěn do nově umístěné jímky.  Drenážní svodný systém bude z drenáží KORUDRAIN ( DN 80 – 200 firma Bohm-extruplast, je možné i alternativní řešení ). Jedná se vlastně o kombinaci drenážní vrstvy a drenážních drénů. Před vsaky a v klíčových místech budou umístěny kanalizační revizní šachty.

ODVODNĚNÍ POPIS   :

Pro nově vytvořený odvodňovací systém je navrženo drenážní potrubí značky KORUDRAIN ( pro dodavatele je možná alternativa např. PIPELIFE,atd..) Tento odvodňovací systém bude vždy zaústěn do vsaku, který bude umístěna na konci odvodňovací větve.. Hlavní větev je o profilu PVC KRG DN  200 (např. PIPELIFE )a je zaústěna do jímky o ploše dna 15 m2 (objemu=88 m3). Celkem se pod hřišti budou nacházet 3 vsaky. Zbylé dva budou mít 2 plochu  12 m2 . Na tento vsak bude umístěn násyp horniny. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o deštové vody není zapotřebí mít čisticí technologie na svodu. Spády hlavní větve jsou patrny z výkresu podélného profilu. Koty v půdorysu jsou hloubky drenáží k upravenému terénu. Konstrukční vrstvy vsaku štěrku od zeminy budou odděleny geotextílií. Potrubí KORUDRAIN bude osazeno výpustí, z důvodu zablokování zanesení štěrkopísku do soustavy.

Hlavní větev vede přes revizní šachtu RŠ 2 skrz fotbalové hřiště. V odvodňovacích drénech budou vedeny drenáže DN 80. Tyto drenáže bude svedeny ve spádu 0,4 % ke středu hřiště . Zde se proveden napojení přes redukce a T-kusy do hlavních svodů DN 160. Tyto svody povedou dvě rovnoběžně vedle sebe. Tyto svody budou svedeny do revizní šachty RŠ 2. Spád DN 160 je 0,5 %. Ale nejdůležitější jsou hloubky výkopů  pro realizaci výkopů. Z revizní šachty bude vyvedena drenáž DN 200 do vsaku o největší ploše dna. Spád DN 200 je ve spádu 1,0 %.

Zbylé svody jsou vedeny pod běžící dráhami a hodem koulí. Tyto svody jsou opět DN 80 v daném spádu. Tyto svody budou svedeny do DN 100 a přes revizní šachty RŠ 1,3 svedeny do vsaku o ploše dna 12 m2.

Součástí systému budou  revizní plastové šachty. Navrhuji typy HOFIT( www.boehmextruplast.cz ) a průměru 600 (je možné i alternativní řešení SIROBAU např. www.marley.cz, a jiné typy.). Výška a schéma je patrné z výkresu podélného spádu. Součástí dodávky jsou i plastové víka. Každá šachta musí být spojena s drenáží KORUDRAIN vtokovým těsněním. Samotné šachty budou uloženy na betonovou desku tl. 100 mm C 15/20.

ULOŽENÍ DRENÁŽE, VÝKOPY   :

Drenáž bude uložena do výkopů tl. 300 mm a obsypáno viz. schéma uložení. Bylo by vhodné zkontrolovat možný průtok vody a po úspěšném položení bude výkop zasypán do výšky 40 cm štěrkem frakce 8/16 a zbytek bude dosypán zeminou. Zásyp výkopu bude proveden vhodnou zeminou ( tou která byla vykopána při tvorbě výkopu ). Provádění zemních prací se řídí v plném rozsahu ČSN 73 3050 “Zemní práce” a další související vyhlášky a předpisy. Před zahájením výkopových prací je nutno investorem zajistit stávající inženýrské sítě, a pokud se nějaké budou v místě stavby nacházet požádat jejich správce o vytyčení.

PAŽENÍ VÝKOPU   :

Při pokládání potrubí bude kanalizace pokládána do nového samostatného výkopu. Při pokládce potrubí je nutno zajistit výkop pažením. Tento výkop bude zajištěn rozepřeným pažením při hloubce výkopu vyšším než 1,3 m v zastavěném území. Musí být  opatřen pažením dle ČSN 73 3050. Ovšem podle výkresu podélného profilu tato eventualita by neměla nastat. Ale pokud místy bude vyšší výkop než mnou uvedená hodnota musí být zajištěn výkop.

Před dokončením všech stavebních prací na kanalizačních stokách bude pažení těsně před zásypem demontováno.

ZEMNÍ PRÁCE   :

Při výkopu rýhy se svislými stěnami se bude postupovat proti sklonu potrubí. Po hrubém výkopu se odstraní všechny nerovnosti dna a stěn rýh, zajistí se trvale osa a výškové uložení kanalizačního vedení potrubí. Pro případ výskytu podpovrchových vod by měla na staveništi být připravena čerpací soustava s výtlačnou výškou kalového čerpadla do 10m při výkonu 10 l/s-1. Dno výkopu musí  být vyrovnáno a upraveno do předepsaného sklonu a tvaru. V případě, že dno bude narušené vodou, mrazem je nutno tyto vrstvy odstranit a místech podzemní vody nahradit betonem C 15 / 20. V místech s podzemní vodou bude celá odstraněná vrstva zeminy nahrazena vrstvou štěrku v celé šířce výkopu.

.

GEOLOGICKÉ PODMÍNKY   :

V areálu byl proveden inženýrsko-geologický průzkum a geotechnický průzkum. Na základě tohoto průzkumu je provedena projektová dokumentace.

Pod hrací plochou je zemina s velmi dobrou násákavostí. Proto odvodnění je jenom rezervní systém zabezpečení kdyby zemina nebyla schopna nasát veškerou vodu která vznikne deštovými srážkami.

HYDRAULICKÉ VÝPOČTY   :

Zadání :

Plocha hřiště hlavního včetně běžící dráhy = 52 x 94 + 514 =5 402   m2

Bilance odváděných ploch pro celý areál

Plocha pod kterou budou drenáže (hlavní větev) :	5 402  m2

Součinitel odtoku ( 0,15-0,3 )				0,33

Intenzita deště						138 l/ha

Plocha celého hřiště					7630 m2

Předpokládám min. 70-90 % ztráty, vody z drenáží do okolní zeminy.

Hlavní větev

QD = Intenzita/10 000 * Součinitel * A (plocha) = 138/10 000 * 0,33 * 5 402 = 24,6 l/s

Po započtení ztrát do okolního prostředí = (1-0,8)*24,6 = 4,92 l/s

Okamžitá rychlost větve DN 160 před napojením do RŠ 2

A1=  r2 = 3,14*0,082=0,02010 m2

S = QD / A1  = 0,00492/ 0,0201 = 0,244 m/s

Roční úhrn srážek ( dle Praha – Klementinum )

Dle statistiky roku 1971-2000  O= 456 mm = 456 l/rok/m2

Q= A x O = 7630x458= 3450 m3/rok

4. BOZP

Při provádění všech prací je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni ochrannými pomůckami.

Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. Č. 48/1992 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a na vyhl. Č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení.

5. Použité Normy

ČSN 73 59 10 Navrhování,výstavba a rekonstrukce travnatých hřišt uzavřeného tvaru

ČSN 75 4210  Hydromeliorace – Odvodňovací kanály

ČSN EN 12056-3 Odvádění deštových vod ze střech

a normy během technické zprávy zmiňované

6. Poznámky :

Květen 2008

Vypracoval:	Ing. Robert Michalovič

Mail: RobertMichalovic@seznam.cz

Tel: +420 608 158204