- Tabulka ostatních výrobků (X)

## X.1 – Revizní dvířka pod obklad

Umístění:	1.03

Počet, rozměry:	300x300mm	1ks

Popis:	Systémová revizní dvířka pod obklad pro přístup k vodoměru. Otevírání systémem Push.

Velikost nutno koordinovat se spárořezem obkladu

Materiál:	hliníková nosná konstrukce, SDK deska s nalepeným obkladem stejným jako přilehlý obklad stěn.

Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební konstrukce.

## X.2 – neobsazeno

## X.3 – Kuchyňská linka

Umístění:	1.03

Délka 2,4m

Kuchyňská linka v základním standardu, provedení spodní skříňky hloubka 600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy a horní skříňky hloubka cca 320 mm, výška skříněk cca 800 mm, zavěšeny na nástěnnou lištu.

V rámci spodních skříněk osazený nerezový dřez a vodovodní baterie, myčka nádobí pod kuchyňskou desku; součástí vybavení horních skříněk cirkulační digestoř, ve spodních skříňkách trouba a čtyřplotýnkový vařič. Pod horními skříňkami osvětlení (trubicové LED svítidlo); celkové řešení podléhá schválení investora; rozměry nutno ověřit na stavbě!

Materiál:	MDF desky s fólií, pracovní deska HPL lamino tl. 38mm.

## X.4 – Práh vstupních dveří

Umístění:	1.04

Dveřní práh buk lakovaný bezbarvý pro dveře s čistým průchodem š. 800mm

## X.5 – Přechodová lišta ve dveřích – 2ks

Přechodový hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm

pro dveře s čistým průchodem š. 800mm

## X.6 – Přechodová lišta ve dveřích – 2ks

Přechodový hliníkový profil pro vinylové podlahy 30 mm

pro dveře s čistým průchodem š. 700mm