- Stavební technická zpráva

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce bytu č. 18, Ostrovského 1721/12, 150 00 Praha 5, Smíchov

Místo stavby:				parc. č. 2902, k. ú. Smíchov

Předmět projektové dokumentace	Dokumentace pro provedení stavby sloužící pro výběr zhotovitele

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník:	Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generální projektant:			Boa projekt s.r.o., Ing. Vít Řezáč, ČKAIT 0013132

Zpracovatel části:			Ing. Tereza Zuzánková

# Stavebně technické řešení stavby

## Úvod

Navržená stavba, rekonstrukce bytu č. 18 v bytovém domě na adrese Ostrovského 1721/12, Praha Smíchov, je umístěna na parcele č. 2902 v zastavěné části obce, k.ú. Smíchov. Pozemek je přibližně obdélníkového tvaru a objekt je součástí uzavřeného bloku bytových domů. Na pozemku jsou stávající přípojky NN, vodovodu, kanalizace a plynovodu.

Architektonické řešení rekonstrukce bytu vychází jednak z požadavků a z nastavených regulativů územního plánu. Dle požadavků byla navržena nová dispozice bytu se 2 obytnými místnostmi (ložnice a obytný prostor s kuchyňským koutem), koupelna, samostatné wc a předsíň.

Okna do dvora budou vyměněna za nová do stávajících okenních otvorů, všechny dveře budou nové včetně vstupních dveří.

V rámci stavebních úprav je nově navrženo vytápění a ohřev teplé vody prostřednictvím plynového kotle umístěného v koupelně. Kotel bude napojen na stávající přívod k bytu.

## Konstrukční řešení

### Úvod

V rámci rekonstrukce bytu nebude zasahováno do stávajícího nosného systému a dojde k vybudování nových příček uvnitř bytu, které nebudou přitěžovat stávající nosné konstrukce víc jak původní bourané příčky.

### Přípravné práce

- zřízení zařízení staveniště a sklady materiálu a nářadí v rámci půdorysu rekonstruovaného bytu

- demontáž výplní a demolice konstrukcí označených ve výkrese bouracích prací

- odstranění všech původních vnitřních obkladů

- demontáž všech původních zařizovacích předmětů vč. plynových kamen

- sondy dle výkresu bouracích prací

- demontáž stávající podlahy: vlysy, prkna, dlažba, beton. mazanina a část násypu (dle Výpisu skladeb konstrukcí)

- demontáž nosníku v podlaze I120 pro posun do nové pozice

### Hydrogeologické poměry

Nebudou vzhledem k rozsahu rekonstrukce dotčeny.

### Zemní práce

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Základové konstrukce

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Nosné konstrukce svislé

Obvodové nosné zdivo bude ponecháno v plném rozsahu vč. otvorů. Do nosné konstrukce nebude zasahováno, stabilita stěny nebude ohrožena. Vyzdívání stěn se řídí technologickými předpisy výrobce.

### Nosné konstrukce vodorovné

Nosná konstrukce stropů nebude rekonstrukcí dotčena.

Nadpraží stavebních otvorů ve zděných stěnách budou tvořeny systémovými keramickými překlady KP 11,5, resp. 2x KP 7.

### Krov a střecha

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Protiradonové opatření

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Hydroizolace

V podlahách koupelny a WC a na stěnách těchto místností je navržena hydroizolační stěrka ve skladbě viz skladby povrchů podlah a stěn.

### Tepelné izolace

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce se neřeší.

### Akustické izolace

V podlahách obytných místností je izolace proti kročejovému hluku řešena systémem plovoucích podlah, na kročejové izolaci z dřevovláknité desky. Důsledné oddělení podlahy+betonové mazaniny v podlahách hygienického zázemí a předsíně od svislých stěn-akustický pásek tl. 10 mm, vyloučení akustických lokálních mostů (rozvody ústředního vytápění v podlaze atd.).

Bariéry proti vzduchové průzvučnosti jsou tvořeny stavebními konstrukcemi a výplněmi otvorů včetně dotěsnění ke stavební konstrukci. Akustické oddělení jednotlivých místností a obvodového pláště je zajištěno konstrukcemi, které musí splňovat požadavky platné legislativy.

### Izolace požární

Celý byt je jedním požárním úsekem. V objektu jsou navrženy materiálová řešení v souladu s technickou zprávou PBŘ, která je nedílnou součástí dokumentace.

### Vnitřní dělící konstrukce

Vnitřní dělící konstrukce budou tvořeny z příčkovek keramického zdiva tl. 11,5 cm, příčka mezi pokoji je navržena ze zdiva z pórobetonových tvárnic. Dále jsou navrženy předstěny z pórobetonových tvárnic pro vedení instalací.

Zděné vnitřní svislé dělící konstrukce budou omítané jádrovou vápenocementovou omítkou, upravené hladkou stěrkou nebo šlechtěnou omítkou. Drážky pro kabely a trubky budou pečlivě zaomítány a zcela vyplněny materiálem. Vodovodní potrubí musí být celé obaleno v izolaci pro zamezení přenosu hluku.

Překlady zděných dělících konstrukcí budou keramické (systémové, např. POROTHERM) s vloženou betonářskou výztuží.

Na stěrkovou omítku bude v obytných prostorách aplikována 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr (otěruvzdorný, částečně omyvatelný), barvy dle výběru investora.

Zděné konstrukce v hygienických prostorách budou omítané, na omítkové jádro bude provedena stěrková hydroizolace a keramický obklad. Obklady v hygienických prostorách budou keramické tl. 8-10mm, provedené na výšku místnosti, lepené flexibilním lepidlem.

### Podlahy

Podlahy v jednotlivých místnostech s jednotnou horní hranou. Stávající skladby podlahy budou bourány, stávající násyp bude buď odebrán nebo z části doplněn podle jednotlivých místností dle Výpisu skladeb.

Všechny podlahové konstrukce budou provedeny jako plovoucí, budou důsledně odděleny od všech svislých i vodorovných nosných konstrukcí objektu (vložení pásku akustického pásku tl. 10 mm).

V obytných místnostech bude navržena lehká plovoucí podlaha. Jako akustický izolant proti kročejovému hluku bude použit dřevovláknitá deska pevná v tlaku. Na kročejovou izolaci budou položeny roznášecí desky sádrovláknité desky tl. 25mm (vč. spárovacího tmelu a kotvení rychlořeznými šrouby dle doporučení výrobce systému). V obytných místnostech bude nášlapnou vrstvou vinyl, s dřevěným dekorem, uloženy přes pěnovou podložku s PE fólie.

V hygienickém zázemí bude doplněn stávající násyp a dále je navržena betonová mazanina s kari sítí KH20 oddělená od stěn akustickým páskem. Mazanina bude opatřena penetrací a hydroizolačním nátěrem do vlhkých provozů, na ten bude položena keramická dlažba do lepidla.

Podrobnosti viz. tabulka skladeb konstrukcí.

Obecné požadavky na povrch podlah:

- zaručená protiskluznost dle příslušných požadavků na jednotlivé provozy, tj. odzkoušená podle českých předpisů,

- hygienická nezávadnost

- všechny podlahy budou opatřeny soklem, popř. soklovými lištami

- na rozhraní povrchů budou v místě dveří osazeny podlahové lišty

### Vnější výplně otvorů

Vnější výplně otvorů jsou navrženy s dřevěnými systémovými rámy s izolačním dvojsklem s distančními rámečky.

Okna i dveře splňují požadavky EN 14351-1 i požadavky tepelně technických norem. Součástí instalace oken bude instalace těsnících pásek, ze strany interiéru parotěsná páska a ze strany exteriéru bude páska difusní. Výplně oken budou vybaveny izolačními distančními prvky v místě uložení, pro zamezení tepelného mostu.

Konkrétní specifikace je v tabulce výrobků.

Okna

- rámy: dřevěné systémové profily, barva dle investora (celkové Uw=1,2 W/m2K)

- kotvení: pozinkované kotvy

- těsnění: EPDM

- zasklení: izolační dvojsklo čiré Ug=1 W/m2K

- kování: dle výběru investora

- vnější parapet: systémový plechový

- vnitřní parapet: systémový dřevěný

### Povrchové úpravy stěn

Povrchové úpravy budou provedeny v následujících variantách:

- Omítky zděných konstrukcí v obytných místnostech a ve společných prostorách budou jádrové vápenocementové se štukovou omítkou a nátěrem ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr (otěruvzdorný, částečně omyvatelný), barvy dle výběru investora. Stejná skladba bude aplikována v místě odstranění původních obkladů na původních zděných stěnách. Povrch bude vyrovnán vápeno-cementovou omítkou.

- Sanitární prostory budou opatřeny vápeno-cementovými omítkami, hydroizolační stěrkou u střikovaných ploch a budou obloženy keramickým obkladem lepeným flexibilním lepidlem a spárovaným tmelem, do výšky stropu. V kuchyni se keramickým obkladem obloží stěny za kuchyňskou linkou do výšky spodní hrany zavěšených skříněk, obklad určí investor.

- Ytong stěny s keramickým obkladem budou opatřeny penetrací a na ni budou nalepeny keramické obklady.

- Původní obklady budou strženy, povrch bude vyrovnán vápeno-cementovou omítkou a následně bude provedena štuková omítka a 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr

- Původní nesoudržné malby budou oškrábány a na ně bude provedena 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr

- Oprava linkrustu na objektové chodbě po osazení nových dveří a provedení drážek pro nové elektro

### Povrchové úpravy stropů

Původní omítky budou repasovány a doplněny a poté opatřeny malbou barvy dle výběru investora.

Malby budou provedeny ve skladbě: 1 x penetrace a 2 x minerální nátěr (otěruvzdorný, částečně omyvatelný).

### Dveře

V rámci rekonstrukce budou vyměněny vstupní dveře do bytu za bezpečnostní protipožární RC3, s odolností EI30 DP3. Všechny vnitřní dveře jsou navrženy nové dřevěné plné v obložkové zárubni, konkrétní specifikace viz tabulka dveří.

### Klempířské výrobky

Jedná se především o venkovní parapety, které budou součástí dodávky okna. Klempířské výrobky budou provedeny jako typické výrobky. Konkrétní specifikace je v tabulce výrobků.

### Ostatní výrobky

Jedná se zejména o revizní dvířka, kuchyňskou linku, práh vstupních dveří a přechodové lišty vnitřních dveří. Konkrétní specifikace je v tabulce výrobků.

### Ostatní

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZ, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce.

### Ostatní požadavky

Dodavatel poskytne vzorky keramické dlažby a obkladů a ostatních povrchů k odsouhlasení investorovi s předstihem. Na základě skutečných rozměrů zařizovacích předmětů, keramických výrobků předloží návrh spárořezu pro odsouhlasení.

Instalované zařízení a nábytek (např. vybavení a zařizovací předměty v koupeně, kuchyňská linka atd.) budou předem odsouhlaseny investorem.