- Tabulka dveří (D)

## D.1	Jednokřídlé dveře vnitřní, otočné

Umístění:	1.01 - 1.05

Rozměry dveří:	světlá šířka 	800 mm

světlá výška	1970 mm

ústí 		170 mm

Rozměry otvoru:	šířka 	900 mm,

výška	2020 mm, upřesní výrobce dveří

Otevírání: 	L - 1 ks

Popis:	Jednokřídlé dveře, otočné. Křídlo bude plné, polodrážkové nečleněné

Kování:	rozetové- klika/klika, matný nikl broušený

Práh:	bez prahu, přechodová lišta viz. tabulka ostatních výrobků X.5

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, EPDM těsnění

Materiál:	dřevěný rám s odlehčenou dřevotřískovou výplní

obložková zárubeň z desek DTD

Povrch:	laminátové CPL, dekor dřevo-buk

## D.2 	Jednokřídlé dveře vnitřní – otočné

Umístění:	1.01 - 1.02

Rozměry dveří:	světlá šířka 	700 mm

světlá výška	1970 mm

ústí 		149 mm

Rozměry otvoru:	šířka 	800 mm

výška	2020 mm, upřesní výrobce dveří

Otevírání: 	L - 1 ks

Popis:	Jednokřídlé dveře, otočné. Křídlo bude plné, polodrážkové nečleněné

Kování:	rozetové- klika/klika, zámek WC klička, matný nikl broušený

Práh:	bez prahu, přechodová lišta viz. tabulka ostatních výrobků X.6

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, EPDM těsnění

Materiál:	dřevěný rám s odlehčenou dřevotřískovou výplní

obložková zárubeň z desek DTD

Povrch:	laminátové CPL, dekor dřevo-buk

## D.3	Jednokřídlé dveře vnitřní, otočné

Umístění:	1.01 - 1.04

Rozměry dveří:	světlá šířka 	800 mm

světlá výška	1970 mm

ústí 		170 mm

Rozměry otvoru:	šířka 	900 mm,

výška	2020 mm, upřesní výrobce dveří

Otevírání: 	P - 1 ks

Popis:	Jednokřídlé dveře, otočné. Křídlo bude plné, polodrážkové nečleněné

Kování:	rozetové- klika/klika, matný nikl broušený

Práh:	bez prahu, přechodová lišta viz. tabulka ostatních výrobků X.5

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, EPDM těsnění

Materiál:	dřevěný rám s odlehčenou dřevotřískovou výplní

obložková zárubeň z desek DTD

Povrch:	laminátové CPL, dekor dřevo-buk

## D.4	Jednokřídlé dveře vnitřní, otočné

Umístění:	1.01 - 1.03

Rozměry dveří:	světlá šířka 	700 mm

světlá výška	1970 mm

ústí 		149 mm

Rozměry otvoru:	šířka 	800 mm,

výška	2020 mm, upřesní výrobce dveří

Otevírání: 	L - 1 ks

Popis:	Jednokřídlé dveře, otočné. Křídlo bude plné, polodrážkové nečleněné

Kování:	rozetové- klika/klika, matný nikl broušený

Práh:	bez prahu, přechodová lišta viz. tabulka ostatních výrobků X.6

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, EPDM těsnění

Materiál:	dřevěný rám s odlehčenou dřevotřískovou výplní

obložková zárubeň z desek DTD

Povrch:	laminátové CPL, dekor dřevo-buk

## D.5	Jednokřídlé dveře vstupní, otočné

Umístění:	1.01

Rozměry dveří:	světlá šířka 	800 mm

světlá výška	1970 mm

ústí 		210 mm

Rozměry otvoru:	šířka 	900 mm,

výška	2020 mm, upřesní výrobce dveří

Otevírání: 	P - 1 ks

Popis:	Jednokřídlé dveře, otočné. Křídlo bude plné, polodrážkové nečleněné

Kování:	rozetové- koule/klika, matný nikl broušený

Bezpečnostní třída 3, Akustická izolace 42 db

Práh dřevěný viz. Tabulka ostatních výrobků X.4

Protipožární s odolností dle projektu PBŘ: EI30 DP3

Kotvení, těsnění:	dle výrobce, EPDM těsnění

Materiál:	ocelový rám s dřevěnou výplní

Protipožární ocelová zárubeň

Povrch:	lakované dveřní křídlo (RAL dle stávajících o patro níž, lomená bílá), RAL zárubně dle stávajících dveří o patro níž, lomená bílá