TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

# Identifikační údaje stavby

název stavby:				Rekonstrukce bytových jednotek MČ

Lidická 406/41, 150 00 Praha 5

b.j.č. 6

účel stavby:				Bytový dům

místo stavby:	obec:			Praha

kat. území:		Smíchov 729051

parcela:		302

charakter stavby:			Stavební úpravy

stupeň dokumentace:			Dokumentace pro stavební povolení

investor (stavebník):			Městská část Praha 5

nám. 14. října 1381/4

150 22 Praha 5

Projekt řeší vytápění bytové jednotky ve stávajícím bytovém domě. Jedná se o objekt s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím.

Zdrojem tepla budou elektrické přímotopy v jednotlivých místnostech. Ohřev TV bude zajištěn samostatným elektrickým zásobníkovým ohřívačem (řešeno části ZTI).

# Podklady

Pro vypracování projektu sloužily tyto podklady:

- Určení klimatických podmínek lokality

- Orientace budovy, umístění v zástavbě

- Dispoziční řešení objektu

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí budovy

- Konzultace s investorem stavby

# Použité normy a předpisy

- ČSN 01 3452 - Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení

- ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

- ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

- ČSN EN 15316 – Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy

- ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov

- vyhláška č. 48/1982 Sb.

- vyhláška č. 269/2009 Sb.

# Klimatické podmínky

Objekt se nachází v klimatické oblasti s vnější výpočtovou teplotou -13°C. Lokalita se nachází ve sněhové oblasti I, ve větrné oblasti I. Jedná se o krajní budovu v řadové uliční zástavbě bytových domů.

# Vytápěné místnosti

Vnitřní teploty v bytě byly určeny podle ČSN EN 12831. Rozsah vnitřních teplot se pohybuje od 15°C do 24°C.

# Tepelná bilance bytové jednotky

Tepelná ztráta prostupem:		1,6 kW

Tepelná ztráta větráním			0,9 kW

Přirážka na zátop:				0,6 kW

Tepelná ztráta celkem:			3,1 kW

Potřeba tepla pro vytápění:			6,2 MWh/rok

Potřeba tepla pro ohřev teplé vody:		4,9 MWh/rok

Celková potřeba tepla pro vytápění a TV:	11,1 MWh/rok = 34,2 GJ/rok

# Stávající stav

Ve stávajícím stavu je bytová jednotka nevytápěná a neobývaná. Původně byla vytápěna akumulačními kamny. Teplá voda byla ohřívána lokálním elektrickým průtokovým ohřívačem. Akumulační kamny budou demontována. Ohřívač teplé vody byl demontován.

# Zdroj tepla, otopné plochy

Novým zdrojem tepla pro vytápění bytu bude nové přímotopné konvektory či olejové radiátory v obytných místnostech.

Přímotopný konvektor je určený k zavěšení na stěnu pomocí nástěnného držáku dodávaného spolu s tělesem. Součástí konvektoru bude vybavený programovatelným regulátorem a ochranou proti přehřátí.

Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu. Těleso bude v provedení s integrovaným regulátorem teploty.

Napájecí napětí elektrických přímotopů je 230 V/50 Hz.

# Regulace a zabezpečení

Přímotopný konvektor i olejové radiátory budou vybaveny integrovanými regulátory a zabezpečením proti přehřátí.

V Praze 05/2024							Ing. Ondřej Mědílek