- Tabulka ostatních výrobků

1.	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)	2

X.1 – Revizní dvířka k uzávěru vody	2

X.2 – Revizní dvířka do SDK podhledu	2

X.3 – Ukončovací nerez profil	2

X.4 – Dilatační nerez profil	2

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

## X.1 – Revizní dvířka k uzávěru vody

Umístění:	1.02

Počet, rozměry:	250x300mm, 1ks

Popis:	Systémová revizní dvířka do zděné stěny pod obklad, pro přístup ke stávajícímu vodoměru. Umístění dle nového stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku.

Materiál:	hliník

Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.2 – Revizní dvířka do SDK podhledu

Umístění:	1.03 zádveří

Počet, rozměry:	600x300 mm, 1ks

Popis:	Systémová revizní dvířka do SDK podhledu pro přístup k revizi ventilátoru. Umístění dvířek případně dle požadavku dodavatele VZT; dodávka včetně kotvení, těsnění a rámečku. Otevírání dvířek zatlačením (tlakový zámek).

Materiál:	hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí

Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.3 – Ukončovací nerez profil

Umístění:	1.07/1.03 a 1.03/1.02

Počet:	2ks

Rozměry:	1x 900 mm

1x 800 mm

Popis:	Ukončovací nerez profil ve tvaru L na rozhraní rozdílných materiálů

Materiál:	Nerez

Kotvení: 	Do lepidla pod dlažbu

Pozn: 	Rozměry nutné ověřit na stavbě, dlažba bude ukončena ukončovacím nerez profilem

## X.4 – Dilatační nerez profil

Umístění:	Na rozhraní podlah 1.03/1.04 a 1.03/1.05

Počet:	2x

Rozměry:	dl. 700 mm

Popis:	Dilatační nerez lišta ve tvaru L pod křídlem dveří (na rozhraní rozdílných dekorů dlažby)

Materiál:	Nerez

Kotvení: 	Do lepidla pod dlažbu

Pozn: 	Rozměry nutné ověřit na stavbě.