- Tabulka TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

1.	Výpis truhlářských výrobků (J)	2

J.1	Kuchyňská linka včetně pracovní desky	2

J.2 	Dřevěný práh dveří	2

J.3 	Repase obložené dřevěné parapetní stěny niky včetně parapetu	3

# Výpis truhlářských výrobků (J)

## J.1	Kuchyňská linka včetně pracovní desky

Umístění:	1.03 – kuchyňský kout

Počet, rozměry:	Délka kuchyňské linky 3800 mm. Spodní skřínky šířka 400-600 mm, horní hrana desky 850 mm od podlahy. Horní skříňky šířka cca 390 mm, výška skříněk cca 800 mm. Mezera mezi kuchyňskou deskou a horními skřínkami bude 550 mm.

Rozměry dle výkresové časti.

Popis:	Kuchyňská linka ve vyšším standardu v provedení spodní skříňky na nožičkách + zavěšené horní skříňky. Dodávka včetně vestavěných spotřebičů (kromě lednice) a zařizovacích předmětů. V rámci spodních skříněk osazena vestavěná myčka š=600mm, nerezový dřez a vodovodní baterie, čtyřplotýnková elektrická sklokeramická varná deska a vestavěná pečící trouba. Dále je součástí vybavení cirkulační digestoř š=600 mm, osvětlení pod horními skříňkami (trubicové LED svítidlo), vestavěná vysoká spížní skříň a skříň pro vestavěnou vysokou lednici s mrazákem. Vestavěná lednice není součástí dodávky. Výška soklu kuchyňské linky dle spodních skříněk.

Materiál:	Dřevotřísková deska s povrchovou laminátovou úpravou

Dvířka MDF nebo dle výběru investora (lakovaná MDF)

Kotvení:	Spodní skříňky osazeny na nožičkách.

Horní skříňky kotveny do zdiva pomocí hmoždinek (kotvení dle dodavatele)

Pozn.: 	Požadavek na odolnost pracovní kuchyňské desky proti poškrábání a otěru.

Dodávka kuchyňské linky včetně kuchyňských lišt, rohů a koncovek. Odstín lišt dle kuchyňské linky. Vestavěná lednice není součástí dodávky.

Celkové řešení podléhá schválení investora, rozměry je nutno ověřit na stavbě.

## J.2 	Dřevěný práh dveří

Umístění:	1.06/1.07, 1.06/1.02

1x 800x200 mm,

1x 1190x510 mm,

Popis	Výměna dveřního prahu. Nový dveřní práh bude z bukového dřeva opatřený bezbarvou lazurou ve dvou nátěrech.

Materiál:	Bukové dřevo

Kotvení: 	Lepeno k podlaze

Pozn: 	Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## J.3 	Repase obložené dřevěné parapetní stěny niky včetně parapetu

Umístění:	1.06 - pokoj

Rozměry:	dle výkresové části

Popis	Repase dřevěného profilovaného obložení parapetní niky s parapetem zahrnuje obroušení původního laku, odstranění starého tmelení, zbroušení, nanesení nového tmelení a následné lakování.

Voděodolný lak, odolný proti odírání

Materiál:	Stávající dřevěné obložení parapetní stěny včetně parapetu.

Kotvení: 	Stávající

PÚ: 	Lak, ref. odstín slonovina