- 7.E – Tabulka zámečnických výrobků

1.	Zámečnické výrobky (L)	2

L.1	Zajištění okrajů pilíře úhelníkem 2x L80x6 + pásky 60x6 á=500 m	2

L.2	Ztužení klenebného pasu helikální výztuží prof.8	2

L.3	Ztužení klenebného pasu 2x L120x80x10 + 4x pásky 60x6	2

# Zámečnické výrobky (L)

## L.1	Zajištění okrajů pilíře úhelníkem 2x L80x6 + pásky 60x6 á=500 m

Umístění:	1.01/1.02

Počet, rozměry:	délka úhelníku 3350 mm	2 kpl

Popis:	Ztužení okrajů pilíře po odstranění parapetu okna pomocí úhelníků L80x6 uložených na rozích pilíře a provázaných pásky 60x6 po 500 mm. Podrobný popis viz. konstrukční část

Předpokladem je provázání zdiva parapetu se zdivem pilíře.

Materiál:	ocel

PÚ:	2x nátěr základovou barvou

Dodávku a montáž nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce

## L.2	Ztužení klenebného pasu helikální výztuží prof.8

Umístění:	1.01/1.02

Počet, rozměry:	2300 mm 		8 ks

2500 mm		8 ks

Popis:	Ztužení klenebních pasů nad odstrojovanými otvory ve vnitřní nosné stěně pomocí helikální výztuže profi.8. Podrobný popis viz. konstrukční část

Materiál:	ocel

PÚ:	2x nátěr základovou barvou

Dodávku a montáž nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce

## L.3	Ztužení klenebného pasu 2x L120x80x10 + 4x pásky 60x6

Umístění:	1.01/1.02

Počet, rozměry:	délka úhelníku: 1800 mm 		1 kpl

1600 mm		1 kpl

Popis:	Ztužení klenebních pasů nad odstrojovanými otvory ve vnitřní nosné stěně pomocí ocelových úhelníků pod klenebními pasy. Úhelníky L120x80x10 osazeny na kraje klenby jsou spojeny minimálně 4x pásky 60x6. Podrobný popis viz. konstrukční část

Materiál:	ocel

PÚ:	2x nátěr základovou barvou

Dodávku a montáž nutno koordinovat s ohledem na okolní stavební konstrukce