- Tabulka dveří

1.	Výpis dveří (D)	2

D.1	Repase stávající historické jednokřídlé vnitřní – otočné	2

D.2	Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné	2

D.3	Nové jednokřídlé vnitřní – otočné, kopie	2

D.4	Replika zárubní a křídel – historizující jednokřídlé vnitřní – otočné	3

D.5	Repase zárubní, křídel a světlíku – stávající historické dvoukřídlé vstupní do bytu – otočné	3

# Výpis dveří (D)

## D.1	Repase stávající historické jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.03 – předsíň

Rozměry dveří:	průchozí š. 900 mm, průchozí v. 1990 mm

Otevírání: 	L – 1x

Popis:	Stávající historické jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, bez prahu (pro vyplnění dilatační spáry pod dveřním křídlem bude instalována přechodová dilatační korková lišta). Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.

Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.

Kotvení, těsnění: Nové dle dodavatele.

Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková

Křídlo stávající dřevěné plné

PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

## D.2	Repase stávající historické dvoukřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.06 – pokoj

Rozměry dveří:	průchozí š. 1160 mm, průchozí v. 2350 mm

Otevírání: 	Dvoukřídlé, hlavní křídlo P, 1x

Popis:	Stávající historické dvoukřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, s prahem. Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit.

Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.

Kotvení, těsnění: Nové dle dodavatele.

Práh:	Nový dveřní práh

Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková

Křídlo stávající dřevěné plné

PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – nový nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

## D.3	Nové jednokřídlé vnitřní – otočné, kopie

Umístění:	1.04; 1.05

Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, průchozí v. 1970 mm

Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm,

stavební v. 2020 mm,

rozměry otvoru dle dodavatele dřevěné zárubně

Otevírání: 	L – 1x

P – 1x

Popis:	Jednokřídlé dveře, vnitřní, plné, hladké, polodrážkové, dutinková dřevotříska + lakovaná dýha, dřevěná obložková zárubeň šířka dle příčky. Instalace do nové SDK příčky. Bez prahu, (pod dveřním křídlem bude instalována dilatační přechodová lišta). Křídlo bude podříznuté tak, aby mezi přechodovou lištou a křídlem dveří byla mezera 10-15mm.

Kování:	Interiérové, historizující, štítové dveřní WC kování (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál:	Zárubeň – obložková, hladká, dřevěný masiv.

Dveřní křídlo dřevěné plné, hladké, polodrážkové, dutinková dřevotříska + lakovaná dýha křídlo bude podříznuté o 10-15mm.

PÚ:	Zárubeň – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – ochranný nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

## D.4	Replika zárubní a křídel – historizující jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.02/1.03, 1.06/1.07

Rozměry dveří:	průchozí š. 800 mm, průchozí v. 2060 mm

Otevírání: 	L – 2x

Popis:	Nové historizující jednokřídlé dveře vnitřní, polodrážkové, dřevěné, kazetové, plné, dřevěná obložková zárubeň, s prahem. Dveřní křídla i zárubně budou nové – replika, profilace dle stávajících historických vstupních dveří.

Stávající práh mezi 1.02/1.03 bude odstraněn. Stávající práh mezi 1.06/1.07 bude vyměněn.

Kování:	Nové mosazné, historizující, interiérové, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek.

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná obložková

Křídlo nové dřevěné plné, replika, hladké

PÚ:	Zárubeň – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Křídlo – nátěr, ref. barva bílá RAL 9001

Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě.

## D.5	Repase zárubní, křídel a světlíku – stávající historické dvoukřídlé vstupní do bytu – otočné

Umístění:	1.03 – Zádveří, vstupní dveře do bytu

Rozměry dveří:	průchozí š. 1100 mm, průchozí v. 2350 mm

Otevírání: 	Dvoukřídlé, hlavní křídlo L, 1x

Popis:	Stávající historické dvoukřídlé dveře, vnitřní, plné, dřevěné, kazetové, polodrážkové, s dřevěnou obložkovou zárubní, s prahem. Dveřní křídla a zárubně budou repasovány, tzn. budou zbaveny stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit, profilace dle stávajících historických vstupních dveří, bude odsouhlaseno MHMP OPP.

Stávající světlík nad vstupními dveřmi bude repasován, tzn. Bude zbaven stávajícího nátěru opálením a oškrábáním a před opatřením novým nátěrem přetmelit a přebrousit, profilace dle stávajících historických vstupních dveří, bude odsouhlaseno MHMP OPP.

Stávající práh bude vyměněn.

Kování:	Nové bezpečnostní kování, koule – klika, zámek FAB, cylindrická vložka

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Práh:	Nový dveřní práh

Materiál:	Zárubeň – obložková, dřevěný masiv, replika, profilace dle stávajících historických dveří.

Křídlo – dřevěný masiv, kazetové, plné, replika, profilace dle stávajících historických dveří

Práh – dřevěný masiv, tvrdé dřevo (ref. dub shodný jako parketové vlysy)

PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. zvenku odstín dle MHMP OPP, zevnitř bílá RAL 9001

Křídlo – nový nátěr, ref. zvenku odstín dle MHMP OPP, zevnitř bílá RAL 9001

Práh – nátěr bezbarvým lakem

Pozn:	Veškeré rozměry nutno ověřit na stavbě. Typ vzorových stávajících dveří a zárubní pro repliku bude odsouhlasen MHMP OPP.