- Tabulka ostatních výrobků

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)	2

X.1	Dilatační nerez profil	2

X.2	Neobsazeno	2

X.3	Revizní dvířka do předsazené SDK stěny (vodoměr)	2

X.4	Revizní dvířka do zdiva (vana a čistící kus)	2

X.5	Revizní dvířka do SDK – ventilátor	2

X.6	L - profil – překlad	2

X.7	Neobsazeno	2

X.8	Neobsazeno	2

X.9	L - profil – překlad	3

# VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ (X)

## X.1	Dilatační nerez profil

Umístění:	1.04, 1.05, 1.08

Počet, rozměry:	2x dl. 700 mm, 1x dl. 800 mm

Popis:	Ukončovací nerez profil ve tvaru L na rozhraní rozdílných materiálů

Materiál:	Nerez

Kotvení: 	Do lepidla pod dlažbu

Pozn: 	Rozměry nutné ověřit na stavbě.

## X.2	Neobsazeno

## X.3	Revizní dvířka do předsazené SDK stěny (vodoměr)

Umístění:	1.05

Počet, rozměry:	300x.300 mm, 1ks

Popis:	Systémová revizní dvířka do SDK předsazené stěny pro přístup k vodoměru. Umístění dvířek dle nového stavu ve výšce cca 1 m nad podlahou, osazení dvířek dle spárořezu obkladaček, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku. Otevírání dvířek zatlačením (tlakový zámek).

Materiál:	hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí

Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.4	Revizní dvířka do zdiva (vana a čistící kus)

Umístění:	1.05

Počet, rozměry:	300x300mm, 1ks

Popis:	Systémová revizní dvířka pod obklad do podezdívky vany, pro přístup k vanovému sifonu a čistící kusu. Umístění dle nového stavu, případně dle požadavku dodavatele ZTI; včetně kotvení, těsnění a rámečku.  Kotvení pomocí natloukacích hmoždinek nebo dle dodavatele.

Materiál:	hliníkový rámy, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí

Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.5	Revizní dvířka do SDK – ventilátor

Umístění:	1.04

Počet, rozměry:	600x300 mm, 1ks

Popis:	Systémová revizní dvířka do SDK podhledu pro přístup k revizi ventilátoru. Umístění dvířek případně dle požadavku dodavatele VZT; dodávka včetně kotvení, těsnění a rámečku. Otevírání dvířek zatlačením (tlakový zámek).

Materiál:	hliníkový rám, výplň SDK deska impregnované deska do vlhkého prostředí

Kotveno:	Dodávku a montáž nutno koordinovat s dodavatelem a ohledem na okolní stavební kce.

## X.6	L - profil – překlad

Umístění:	1.08

Počet, rozměry:	2x L40x4 dl. 1100 mm

Popis:	Ocelový L profil k vyztužení nadpraží u rozšiřovaného otvoru dveří. Uložení profilu min. 150mm.

Materiál:	Ocel

Kotveno:	Uložení do stávajícího zdiva

## X.7	Neobsazeno

## X.8	Neobsazeno

## X.9	L - profil – překlad

Umístění:	1.05

Počet, rozměry:	2x L40x4 dl. 1300mm

Popis:	Ocelový L profil k vyztužení nadpraží u zmenšovaného otvoru dveří. Uložení profilu min. 150mm.

Materiál:	Ocel

Kotveno:	Uložení do stávajícího zdiva

Pozn:	U stávajícího otvoru absence překladu.