- Tabulka dveří

Výpis dveří (D)	2

D.1	Repase dvoukřídlých vnitřních dveří – otočné	2

D.2	Repase dvoukřídlých vnitřních dveří – otočné	2

D.3	Repase dvoukřídlých vnitřních dveří – otočné	2

D.4	Repase dvoukřídlých vnitřních dveří – otočné, prosklené	3

D.5	Nové jednokřídlé vnitřní – otočné, kopie	3

D.6	Nové jednokřídlé vnitřní – otočné, kopie	3

D.7	Nové jednokřídlé vnitřní – otočné	4

# Výpis dveří (D)

## D.1	Repase dvoukřídlých vnitřních dveří – otočné

Umístění:	1.03 – obývací pokoj

Rozměry dveří:	průchozí š. 1200 mm, průchozí v. 2170 mm

Otevírání: 	Dvoukřídlé, hlavní křídlo P

Popis:	Stávající dvoukřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové, s dřevěnou obložkovou zárubní, s prahem.

Obroušení původního laku rámu a dveřního křídla, nové tmelení (odstranění starého tmelu). Bude provedena replika chybějícího křídla – profilace a vzor křídla dle stávajícího křídla těchto dveří. Nový ochranný nátěr dveří, odolný proti odírání a voděodolný. V rámci repase dojde k seřízení křídel a promazání kování.

Kování: 	Stávající mosazové kování

Kotvení, těsnění: Stávající

Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná

Křídlo stávající dřevěné, kazetové, plné

PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. odstín slonovina

Křídlo – nový nátěr, ref. odstín slonovina

Pozn.:	Křídlo i zárubeň budou provedeny ve stejném odstínu.

## D.2	Repase dvoukřídlých vnitřních dveří – otočné

Umístění:	1.02 – pokoj

Rozměry dveří:	průchozí š. 1190 mm, průchozí v. 2160 mm

Otevírání: 	Dvoukřídlé, hlavní křídlo L

Popis:	Stávající dvoukřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové, s dřevěnou obložkovou zárubní, s prahem.

Obroušení původního laku rámu a dveřních křídel, nové tmelení (odstranění starého tmelu). Nový ochranný nátěr dveří, odolný proti odírání a voděodolný. V rámci repase dojde k seřízení křídel a promazání kování.

Kování: 	Stávající mosazové kování

Kotvení, těsnění: Stávající

Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná

Křídlo stávající dřevěné, kazetové, plné

PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. odstín slonovina

Křídlo – nový nátěr, ref. odstín slonovina

Pozn.:	Křídlo i zárubeň budou provedeny ve stejném odstínu.

## D.3	Repase dvoukřídlých vnitřních dveří – otočné

Umístění:	1.06 – kuchyň

Rozměry dveří:	průchozí š. 1200 mm, průchozí v. 2160 mm

Otevírání: 	Dvoukřídlé, hlavní křídlo L

Popis:	Stávající dvoukřídlé dveře, vnitřní, plné, polodrážkové, s dřevěnou obložkovou zárubní, s prahem.

Obroušení původního laku rámu a dveřních křídel, nové tmelení (odstranění starého tmelu). Nový ochranný nátěr dveří, odolný proti odírání a voděodolný. V rámci repase dojde k seřízení křídel a promazání kování.

Kování: 	Stávající mosazové kování

Kotvení, těsnění: Stávající

Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná

Křídlo stávající dřevěné, kazetové, plné

PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. odstín slonovina

Křídlo – nový nátěr, ref. odstín slonovina

Pozn.:	Křídlo i zárubeň budou provedeny ve stejném odstínu.

## D.4	Repase dvoukřídlých vnitřních dveří – otočné, prosklené

Umístění:	1.06 – kuchyň

Rozměry dveří:	průchozí š. 1200 mm, průchozí v. 2160 mm

Otevírání: 	Dvoukřídlé, hlavní křídlo L

Popis:	Stávající dvoukřídlé dveře, vnitřní, prosklené, polodrážkové, s dřevěnou obložkovou zárubní, s prahem.

Obroušení původního laku rámu a dveřních křídel, nové tmelení (odstranění starého tmelu). Nový ochranný nátěr dveří, odolný proti odírání a voděodolný. V rámci repase dojde k seřízení křídel a promazání kování.

Kování: 	Stávající mosazové kování

Kotvení, těsnění: Stávající

Materiál:	Zárubeň stávající dřevěná

Křídlo stávající dřevěné, kazetové, plné

PÚ:	Zárubeň – nový nátěr, ref. odstín slonovina

Křídlo – nový nátěr, ref. odstín slonovina

Pozn.:	Křídlo i zárubeň budou provedeny ve stejném odstínu.

## D.5	Nové jednokřídlé vnitřní – otočné, kopie

Umístění:	1.08;

Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, průchozí v. 1970 mm

Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm,

stavební v. 2020 mm,

rozměry otvoru dle dodavatele dřevěné zárubně

Otevírání: 	L – 1x

Popis:	Jednokřídlé dveře vnitřní, plné, hladké, polodrážkové, obložková zárubeň šířka dle příčky. Instalace do stávající zděné stěny. Bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta).

Kování:	Interiérové historizující, štítové dveřní kování, klika – klika, dozický zámek (nebo dle výběru investora), mosazné kování

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál:	Zárubeň – obložková z MDF

Dveřní křídlo – DTD dutinková dřevotříska,

PÚ:	Zárubeň – CPL vysokotlaký laminát, ref. odstín slonovina

Křídlo – CPL vysokotlaký laminát, ref. odstín slonovina

Pozn:	Tloušťku zděných příček pro obložkové dřevěné zárubně je nutné ověřit na stavbě.

Požadavek na zvukovou neprůzvučnost Rw min 27 dB

## D.6	Nové jednokřídlé vnitřní – otočné, kopie

Umístění:	1.04;

Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, průchozí v. 1970mm

Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm,

stavební v. 2020 mm,

rozměry otvoru dle dodavatele dřevěné zárubně

Otevírání: 	L – 1x

Popis:	Jednokřídlé dveře vnitřní, plné, hladké, polodrážkové, obložková zárubeň šířka dle příčky. Instalace do nové SDK stěny. Bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta).

Kování:	Interiérové historizující, štítové dveřní kování, klika – klika, WC zámek (nebo dle výběru investora)

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál:	Zárubeň – obložková z MDF

Dveřní křídlo – DTD dutinková dřevotříska,

PÚ:	Zárubeň – CPL laminát, ref. odstín slonovina

Křídlo – CPL laminát, ref. odstín slonovina

## D.7	Nové jednokřídlé vnitřní – otočné

Umístění:	1.05

Rozměry dveří:	průchozí š. 700 mm, průchozí v. 1970 mm

Rozměry otvoru:	stavební š. 800 mm,

stavební v. 2020 mm,

rozměry otvoru dle dodavatele dřevěné zárubně, instalace do stávajícího otvoru

Otevírání: 	P – 1x

Popis:	Jednokřídlé dveře vnitřní, plné, polodrážkové, obložková zárubeň šířka dle příčky. Instalace stávající zděné stěny. Bez prahu (v případě rozhraní podlah u dveří bude instalována přechodová lišta).

Kování:	Interiérové historizující, štítové dveřní kování, klika – klika, WC zámek (nebo dle výběru investora), mosazné kování

Kotvení, těsnění: Systémové, dle dodavatele.

Materiál:	Zárubeň – obložková z MDF

Dveřní křídlo – DTD dutinková dřevotříska,

PÚ:	Zárubeň – CPL laminát, ref. odstín slonovina

Křídlo – CPL laminát, ref. odstín slonovina

Pozn:	Tloušťku zděných příček pro obložkové dřevěné zárubně je nutné ověřit na stavbě.

Požadavek na zvukovou neprůzvučnost Rw min 27 dB