Vypracoval

Odpovědný projektant

Objednatel - investor

Místo stavby

Č. přílohy

Stavba

Stupeň

Datum

Č. zakázky

1507/1

06 / 2015

Ing. Jaroslav Suchý

Číslo paré

Městská část Praha 5 - nám. 14 října č. 4, 150 22 Praha 5

Ing. Jaroslav Suchý

Praha 5 - Smíchov; č. parcely 4016/1, k.ú. Smíchov

ÚS

Praha 5 - rekonstrukce dětského hřiště Okrouhlík

Obsah přílohy

B)

SOUHRNNÁ ZPRÁVA

OBSAH:

B.1	Popis území stavby	2

B.2	Celkový popis stavby	3

B.2.1    Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	3

B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení	3

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby	3

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby	3

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby	3

B.2.6   Základní charakteristika objektů	4

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení	4

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení	4

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi	4

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	4

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	4

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	5

B.4	Dopravní řešení	5

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	5

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	6

B.7	Ochrana obyvatelstva	8

B.8	Zásady organizace výstavby	8

B)  Souhrnná technická zpráva

# B.1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku

Místo stavby: Praha 5 - Smíchov; č. parcely 4016/1, k.ú. Smíchov

Současné využití pozemku: sportoviště a rekreační plocha

Popis stávajícího pozemku: Pozemek je z centrální části rovinatý, severovýchodní okrajová část areálu stoupá a vytváří tak terénní terasu. Celkové převýšení pozemku od nejnižší části u vstupu do areálu (na jihu) k nejvýše položenému bodu u severní branky je 9,33m.

Stávající vstupy, vjezdy na pozemek: Hlavní vstup na pozemek je z ulice Podbělohorská (jiho-východní část areálu), vjezd na pozemek je z ulice U Okrouhlíku (jiho- západní část areálu). Branka veřejnosti běžně nepřístupná je z ulice Třístoličná (severní část areálu).

Parkovací plochy: Pro parkování je možno využívat okolní ulice zejména ulici Třístoličná.

Orientace pozemku ke světovým stranám: hlavní vstupy jsou z jihu, pozemek je svahovaný k jihu.

Tvar pozemku a jeho plocha: Pozemek je tvaru plného písmene D, má rozlohu 7070m2. Na pozemku se nachází stavební objekt vrátného se sociálním zařízením pro veřejnost v areálu, stavební objekt sloužící pro účely skautské organizace a sportovní objekt fotbalového hřiště s umělým trávníkem a oplocením.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa areálu.

Napojení na dopravní infrastrukturu - po stávajících komunikacích.

Napojení na technickou infrastrukturu - napojení na technickou infrastrukturu není navrhováno – beze změny.

Bylo provedeno výškové zaměření terénu dotčené parcely a směrové zaměření hranic parcely, včetně atrakcí a stávajících vnitřních ploch..

Dále nebyl proveden geologický a hydrogeologický průzkum (v souvislosti s rozsahem plánovaných prací není nutný).

Nebyl proveden radonový průzkum. Pro daný účel stavby není požadován.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Na dotčené pozemky nezasahují ochranná ani bezpečnostní pásma.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 	území

Bez vlivu na okolní stavby. Dešťová voda z nových vodopropustných sportovních ploch bude vsakována na dotčeném pozemku.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Pro tuto problematiku byl vypracován posudek na sadové úpravy – “E.2 VEGETAČNÍ ÚPRAVY“.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa ( dočasné / trvalé)

Bez požadavku na zábory ZPF.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou  infrastrukturu)

Vstup a vjezd na pozemek zůstává stávající. Hlavní vstup na pozemek je z ulice Podbělohorská (jiho-východní část areálu), vjezd na pozemek je z ulice U Okrouhlíku (jiho- západní část areálu). Branka veřejnosti běžně nepřístupná je z ulice Třístoličná (severní část areálu).

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Výstavba hřiště si nevyžádá žádné související nebo podmiňující investice.

# B.2	Celkový popis stavby

# B.2.1    Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o zrušení stávajících herních prvků, které jsou poničené nebo vyžadují nákladnou technickou údržbu. Stávající herní prvky budou nahrazeny novými a uspořádány tak, aby zapadaly do koncepce nového řešení. Jelikož je hřiště hojně využívané dojde v návrhu k navýšení počtu herních prvků pro věkové kategorie od 5let do 12let. Dále je navržena rekonstrukce stávající betonové sportovní plochy s košem na košíkovou, s umístěním vedle současného multifunkčního hřiště s oplocením. Tento prvek je pro věkovou kategorii nad 12 let.

Nový návrh rekonstrukce stávajícího dětského hřiště zapadá do současné koncepce využití areálu. Rekonstrukcí se nebude měnit způsob užívání pozemku.

Součástí rekonstrukce je navržení nových dopadových ploch s obrubou, tak aby splňovaly potřebnou plochu a útlum nárazu pro užívání instalovaného herního prvku. Musí být splněny podmínky instalace a provozu povrchu tlumící náraz dle ČSN EN 1176-1, ČSN EN 1177.

# B.2.2    Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Návrh na rekonstrukci stávajícího dětského hřiště je co se týká z pohledu urbanismu totočný se stávajícím.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

V návrhu je dále uvažováno s opravami stávajících areálových cest. Asfaltová plocha před stávajícími budovami v areálu bude zachována a dojde k výměně betonových obrubníků. V místech, kde obrubníky chybí budou nově doplněny. Mezi touto asfaltovou plochou, která navazuje na vstupní branku do areálu a brankou s vraty na druhé straně areálu bude nově zřízena mlatová cesta. Mlatová cesta bude na krajích zpevněna a lemovéna zahradním obrubníkem. V současné době je zde vyšlapaná cesta v travním porostu. Dále je navržena rekonstrukce stávající betonové sportovní plochy s košem na košíkovou, s umístěním vedle současného multifunkčního hřiště s oplocením.

# B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Bez požadavku.

# B.2.4   Bezbariérové užívání stavby

Charakter stavby je navržen pro možnost využívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.

# B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby

V návrhu stavebních úprav jsou dodrženy veškeré technické předpisy a normy určující parametry konstrukcí a zařízení tak, aby vyhovovala požadavkům na provozní bezpečnost na sportovištích a dětských hřištích dle platných EN ČSN vztahujících se k problematice.

Zařízení bude mít provozní řád vyvěšený na viditelné místo u vstupu na hřiště.

Před užíváním stavby bude provozovatel obeznámen se všemi prvky a úkony potřebné pro bezpečné užívání stavby formou provozního řádu a technických listů všech zabudovaných technologií.

# B.2.6   Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

Výše uvedené body jsou podrobně popsány v části projektové dokumentace – “D.1 Materiálové řešení a skladby konstrukcí“.

# B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Součástí stavebních úprav nejsou žádná výrobní nebo nevýrobní technologická zařízení.

# B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Součástí stavebních úprav hřiště nejsou žádné objekty, kde by bylo potřeba posuzovat nosnost a stabilitu stavební konstrukce z hlediska požární bezpečnosti.

Stavební úpravy jsou navrhovány jen ve venkovním prostoru mimo uzavřené prostory, proto zde není potřeba posuzovat šíření ohně a kouře ve stavbě a způsob omezení šíření požáru na sousední stavbu.

Prostor sportoviště a přilehlé plochy není shromažďovacím prostorem ve smyslu ČSN 73 0831 a nemusí se tedy zřizovat nouzové osvětlení pro evakuaci osob. Prostor hřiště není využíván jako nástupní prostor pro požární techniku.

# B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

a) kriteria tepelně technického hodnocení

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Stavba svým charakterem nevyžaduje požadavky na tepelné zdroje. Navržený objekt sportoviště je exteriérovým prvkem bez nároků na spotřebu energie, výpočet energetické náročnosti budovy proto nebyl proveden.

S alternativními zdroji el. energie není uvažováno.

# B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Víceúčelová hřiště a dětské hřiště budou sloužit sezóně pro sportovní aktivity obyvatel obce.

V rámci výstavby budou použity jen certifikované materiály a výrobky splňující EN ČSN v daných oborech. Funkční náplň stavby svým charakterem nepředstavuje z hlediska odpadů, zplodin a hluku významného narušitele životního prostředí. Po dobu stavební činnosti budou negativní vlivy redukovány na minimum přípravou a časovou koordinací výstavby.

Umělé osvětlení není požadováno.

# B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Charakter stavby nevyžaduje provedení opatření vzniklé pronikáním radonu z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy

Budova není v prostoru, kde by bylo nutné provést ochranu před bludnými proudy.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Nebudou umístěna žádná zařízení produkující otřesy.

d) ochrana před hlukem

S ohledem na využití prostoru - hřiště, je zdrojem hluku vzniklého z provozu zařízení hlučná konverzace, nárazy míčů do plochy hřiště a na hrazení. Vhodným výběrem typu konstrukce hrazení je minimalizována hladina akustického hluku vznikající nárazy míčů na hrazení. Další možné opatření je časové omezení provozní doby – přesné specifikování provozní doby hřiště během dne a týdne.

Během stavebních prací bude ochrana proti hluku a vibracím zajištěna výběrem vhodné mechanizace, aby byly dodrženy hlukové limity předepsané platným nařízením vlády č. 272/2011 Sb, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

e) protipovodňová opatření

Pozemek se nenachází v záplavovém území, není proto nutné provádět protipovodňová opatření.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod. )

Pozemek se nenachází na poddolovaném území.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Pro odvodnění propustného povrchu víceúčelového hřiště je pod jeho sportovní plochou

navržen sběrný drenážní systém, který zajistí průběžné vsakování vod na dotčeném pozemku.

b) zásobování vodou

Nepočítá se s instalací.

c) zásobování energiemi

Nepočítá se s instalací. Navržené herní prvky a navržená sportovní plocha je exteriérovým prvkem bez nároků na spotřebu energie, výpočet energetické náročnosti budovy proto nebyl proveden.

d) elektronické komunikace

Nepočítá se s instalací.

# B.4	Dopravní řešení

Dětské hřiště bude sloužit výhradně pro potřeby okolních obyvatel v docházkové vzdálenosti, tudíž negeneruje nová parkovací místa.

Hlavní vstup na pozemek je z ulice Podbělohorská (jiho-východní část areálu), vjezd na pozemek je z ulice U Okrouhlíku (jiho- západní část areálu). Branka veřejnosti běžně nepřístupná je z ulice Třístoličná (severní část areálu).

Pro parkování je možno využívat okolní ulice zejména ulici Třístoličná.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

b) použité vegetační prvky

c) biotechnická opatření

Pro tuto problematiku byl vypracován posudek na sadové úpravy – “E.2 VEGETAČNÍ ÚPRAVY“.

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

V návrhu je dále uvažováno s opravami stávajících areálových cest. Asfaltová plocha před stávajícími budovami v areálu bude zachována a dojde k výměně betonových obrubníků. V místech, kde obrubníky chybí budou nově doplněny. Mezi touto asfaltovou plochou, která navazuje na vstupní branku do areálu a brankou s vraty na druhé straně areálu bude nově zřízena mlatová cesta. Mlatová cesta bude na krajích zpevněna a lemována zahradním obrubníkem. V současné době je zde vyšlapaná cesta v travním porostu. Mlatové cest jsou dále v areálu navrženy, tak aby byly přístupné všechny atrakce i pro rodiče s kočárky s návazností na odpočinkové plochy s lavičkami.

OPLOCENÍ POZEMKU

Stávající – bez stavebního zásahu.

# B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí

- Ochrana proti hluku a vibracím

Zhotovitel zajistí nejvhodnějším druhem a typem strojní mechanizace. Práce budou prováděny pouze v denních hodinách , tj. nejvýše 6.00 – 18.00 hodin, obvykle po dobu normální pracovní doby. V nočních hodinách práce provádět nelze.

Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. doplněné nařízením vlády č. 88/2004 tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto zákonem.

- Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Nebude připuštěn provoz vozidel, která produkují více škodlivin, než připouští příslušná vyhláška. Nakládka zeminy na dopravní prostředky bude nejvýše 10 cm pod horní hranu postranic vozidla.

- Ochrana proti znečištění komunikací

Zhotovitel zajistí omezené pojíždění a stání vozidel a strojů mimo zpevněné plochy. Bude odstraňovat pravidelně bláto nanesené na provozních a odstavných plochách a ostatních komunikacích.

- Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod

Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).

Všechny stroje a mechanismy musí být v řádném technickém stavu, prosté úkapů olejů.

Pod mechanismy odstavené, parkující a dlouhodobě pracující na jednom místě budou pro zachycení havarijního úniku pohonných nebo provozních hmot vkládány záchytné vany.

- Ochrana zeleně před poškozením

Na vymezeném prostoru pro stavbu se nenachází žádná zeleň.

- Nakládání s odpady

Za nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby bude odpovídat realizační firma. Bude se řídit zákonem o nakládání s odpady č. 185/2001 Sb. a změnou tohoto zákona č. 34/2008 Sb ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci a provozování jsou původci zejména povinni:

- předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti

- nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a souvisejícími předpisy

- zařazovat odpady podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů

- odpady, které sami nemohou využít, nabízet či trvale nabízet k využití

- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a podle toho s nimi zacházet

- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem do životního prostředí

- vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem a vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Prostor pro třídění a skladování odpadu

V rámci plochy určené pro zařízení staveniště a skladování (viz. situační výkres) budou generálním dodavatelem stavby vyčleněny a zabezpečeny plochy pro třídění a skladování odpadů stavby. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby.

Předběžné zařazení odpadů dle druhů a kategorie (realizace i provoz) stanoveného odborným odhadem:

Realizace

katalog. číslo	druh	 				     	    kategorie

____________________________________________________________

170101		Beton							O

170102		Cihly							O

170103		Tašky a keramické výrobky				O

170201		Dřevo							O

170202		Sklo							O

170203		Plasty							O

170302		Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301		O

170405		Železo a ocel						O

170407		Směsné kovy						O

170504		Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503		O

170904		Směsný staveb. a demol. odpad 			O

Provoz

katalog. číslo	druh	 				     	    kategorie

____________________________________________________________

200121 	Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 			N

200101		Papír a lepenka						O

200102 	Sklo 							O

200139 	Plasty 							O

200140 	Kovy	 						O

200201		Biologicky rozložitelný odpad				O

200301 	Směsný komunální odpad 				O

200307		Objemný odpad						O

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 34/2008 Sb.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 	živočichů apod. )

Navržená stavba splňuje zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

V prostoru stavby a v okolí se nenachází žádné dřeviny a rostliny podléhající zvláštní ochraně při stavebních pracích.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

- Charakter stavby nevyžaduje zajištění zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Na dotčené pozemky nezasahují ochranná ani bezpečnostní pásma.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

Navržený objekt sportoviště nemá vliv ani není součástí systému civilní ochrany obyvatel.

# B.8	Zásady organizace výstavby

Zásady organizace výstavby byly zpracovány dle Vyhlášky 499/2006 o dokumentaci staveb v nejnovějším znění.

a) Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště.

Staveništěm je pozemek č. 4016/1, v  k.ú. Smíchov, který je ve vlastnictví - Městská část Praha 5 - nám. 14 října č. 4, 150 22 Praha 5. Pozemek bude částečně využit pro stavbu a zařízení staveniště.

Staveniště se nachází na ploše trvalého travního porostu jako součást sportovního vybavení obce.

Na staveništi nebyl proveden geologický a hydrogeologický průzkum.

Nebude potřeba zřizovat dočasné oplocení staveniště.

Výkopek ze stavebních jam bude využit v prostoru staveniště pro tvorbu a modelaci upraveného terénu, přebývající materiál bude odvezen.

Pro zásobování staveniště bude využito dopravní napojení na přilehlou obecní komunikaci. Dopravní trasy pro přesun materiálů stavby budou upřesněny v rámci přípravy realizace realizační firmou. Navrhované trasy podléhají souhlasu Odboru dopravy. Strojové sestavy budou upřesněné v dalším stupni projektové dokumentace, resp. do zahájení stavby.

b) Významné sítě technické infrastruktury

Pod prostorem staveniště se nepředpokládají žádné sítě veřejné technické infrastruktury.

Tento předpoklad bude před zahájením stavby potvrzen správci sítí a v případě výskytu stavba tyto sítě viditelně vyznačí.

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště atd.

Pro stavbu je třeba při zahájení prací připravit tyto následující napojovací a odběrné body:

Voda pro stavbu se vyvede z předem společně dohodnutého bodu rozvodu vody z objektu vrátnice, nebo sokola (vlastníkem je investor). Pokud nebude stanovena dohoda o napojení vody pro staveniště, zdroj vody bude na staveništi zajištěn dodavatelskou firmou mobilním zdrojem.

Odvodnění staveniště bude řešeno navrženým finálním drenážním systémem. Staveniště nebude napojeno na veřejnou kanalizaci, budou použity mobilní buňky WC. V případě potřeby bude čerpána voda do stávající kanalizace. Musí se však jednat o čistou vodu bez bahnitých suspenzí.

Staveništní přípojka elektřiny bude provizorní. Připojení bude provedeno přes staveništní rozvaděč s elektroměrem. Předběžně se počítá s hlavním jističem staveništního rozvaděče 100kVA, ale definitivně si příkon staveniště určí až generální dodavatel podle jím použité mechanizace.

Napojení na telefon dále se předpokládá užití mobilních telefonů.

Na stavbě se uvažuje pouze s mícháním malt, zálivek a menších objemů. Rozhodující objemy se předpokládají dovážet autodomíchávači. Jako montážní prostředek se uvažují autojeřáb.

| Zařízení | Množství ( KS ) | Příkon ( KW) | Celkem (KW) |
| --- | --- | --- | --- |
| míchačka | 1 | 8 | 8 |
| el. pila, svářečka | 1 | 5 | 20 |
| drobná spotřeba | 1 | 5 | 5 |
| CELKEM |  |  | 33 |
| koeficient současnosti |  |  | 0,6 |
| Celková spotřeba |  |  | 19,8 |

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Hlavní prostor staveniště – bude kompletně oplocen a bude zde zamezen přístup třetích osob do prostoru staveniště.

U rezervovaných prostorů určených pro zásobování staveniště budou provedena dopravně informační opatření v návaznosti na veřejnou komunikaci. Minimálně 3 týdny před zahájením výkopových prací bude zažádáno o DIR.

Vlastní staveniště bude označeno - vstup nepovolaným osobám zakázán. Neuvažuje se na stavbě přítomnost osob s omezenou schopností pohybu. Vlastní pracovníci dodavatele budou řádně proškoleni a seznámeni se specifiky této stavby z hlediska bezpečnosti práce. Totéž se předpokládá i u pracovníků jednotlivých subdodavatelů.

Komunikace navazující na staveniště budou splňovat vyhlášku 369/2001 bod 1.1.5.– překážky na komunikacích pro pěší musí  mít ve výši 1100 mm pevnou ochranu (tyč. zábradlí, horní díl oplocení) a ve výši  100 až 250 mm zarážku pro slepeckou hůl (spodní tyč zábradlí, podstavec) sledující půdorysný průměr překážky, případně lze odsunout  zarážku za obrys nejvýše  o 200 mm.

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů a dopravně inženýrské opatření

Nejsou žádné zásahy do veřejných zájmů.

Po dobu stavby bude osazena značka A 22 (Pozor jiné nebezpečí ) případně doplněná  E 12  Výjezd vozidel stavby.

OBECNĚ:

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspřádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném zachování jejich užívání veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, ohrazení apod.). Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do požadovaného stavu.

Podle platných předpisů zajistí zhotovitel požární zabezpečení a ostrahu staveniště.

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů.

V prostoru staveniště budou využívány pro provozní a výrobní ZS volné plochy, které nebudou dotčeny výstavbou. Tyto plochy budou převážně sloužit pro umístění výrobního ZS a dále pro manipulaci a skladování materiálu.

Požadavky sociálního a provozního zařízení staveniště budou zabezpečeny mobilním zařízením. Dále zde bude osazen uzamykatelný sklad. Na stavbě se bude průměrně pohybovat cca 5 – 10 osob.

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení.

Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení.

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tato část vyhodnocuje stavbu z hlediska zákona č. 309/2006 dle § 14 a § 15. Jedná se o vyhodnocení stavby ke dni zpracování této přílohy a znalosti stavu věci.

Zhotovitel stavby: dle výběrového řízení

Povinnosti zadavatele stavby v případě více dodavatelů

Dle výše uvedeného zákona má zadavatel stavby níže uvedené povinnosti:

Zadavatel je povinen určit koordinátora stavby v případě, že na stavbě bude více než jeden zhotovitel. Pokud zadavatel určí více koordinátorů, vymezí pravidla jejich spolupráce. Zadavatel stavby je povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost. Zadavatel musí zavázat všechny zhotovitele k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby. Doporučuje se toto uvést jako požadavek při výběrovém řízení, které musí zhotovitel potvrdit. Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací nejpozději 8 pracovních dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu výstavby. Zadavatel je povinen zřídit nápravu při stavbě, pokud zhotovitel zjištěné závady koordinátorem přes opětovná upozornění koordinátora neodstranil.

Stanovení podmínek z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti práce:

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků.

Staveniště musí být označené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám. Vymezení staveniště se požaduje oplocením staveniště.

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné výši dodavatelská organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků.

Pokud budou na stavbě zaměstnáváni zahraniční dělníci, musí být výstražné nápisy dvojjazyčné doplněné vhodnými symboly.

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby musí být z hlediska bezpečnosti práce dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo.

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě.

Vlastní stavba nebude mít trvalý nepříznivý vliv na životní prostředí. Po dobu provádění se zvýší částečně prašnost a hlučnost v nejbližším okolí. Při realizaci stavby se vyskytne následující odpad a z hlediska životního prostředí se jedná podle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb. o následující odpady:

kategorizace 15 01 01 papírové obaly  - místo uložení – sběrné suroviny

kategorizace 15 01 02 plastové obaly  - místo uložení – sběrné suroviny

kategorizace 15 01 04 kovové obaly  - místo uložení – sběrné suroviny

kategorizace 17 01 01 úlomky betonu znečistěné  -místo uložení na řízenou skládku

kategorizace 17 01 02 cihelný odpad  - místo uložení na řízenou skládku

kategorizace 17 04 05 železný šrot  místo uložení – sběrné suroviny

kategorizace 17 09 04 směsný stavební odpad  - místo uložení – řízená  skládka

Uložení odpadů doporučuji řešit se specializovanou firmou zabývající se likvidací odpadu v uvedené oblasti.

Orientačně se uvádí průměrné ceny  za uložení odpadů.

• uložení stavební sutě bez příměsí 410,- Kč/t
• uložení stavební sutě obsahující příměsi ostatních materiálů 595,- Kč/t

Jako řízená skládka odpadu se uvažuje například Chotíkov, nebo bližší.

Skládky mají informativní charakter, konkrétní skládky si může zajistit zhotovitel stavby jiným zákonným způsobem, avšak při dodržení fakturované maximální vzdálenosti a poplatku za skládku, zhotovitel stavby si v tomto případě zajistí souhlas příslušného úřadu odpadového hospodářství a investora stavby.

Dle zadavatele mají skládky navržené v zadávací dokumentaci a ve výkazech informativní charakter, konkrétní skládky si může zajistit zhotovitel stavby jiným zákonným způsobem, avšak při dodržení fakturované maximální vzdálenosti a poplatku za skládku zhotovitel stavby si v tomto případě zajistí souhlas příslušného úřadu odpadového hospodářství a investora stavby.

Odpady budou ke zneškodnění předány pouze oprávněné osobě dle §12 odst.3, 4 zákona č. 185/2001 o odpadech.

Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení zákona č. 185/2001 o odpadech, vyhlášky MŹP č.381/2001 sb. - katalog odpadů, vyhláška MŽP č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy.

Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývající z dalších zvláštních předpisů.

Zhotovitel je povinen udržovat veřejné komunikace, které použije pro příjezd na staveniště v čistotě a zajistit jejich pravidelné čistění a případně kropení pro omezení prašnosti. Výkopy budou během stavby viditelně označeny a přechod bude zajištěn lávkami.

Pro realizaci stavby se uvažuje drobná mechanizace (typu UNC apod.).

Stavba není v rozporu s požadavky životního prostředí.

j) Orientační termíny výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Realizace sportoviště je podmíněna příslušným dotačním titulem. Odhadovaný termín výstavby březen 2016.

Rozdělení na etapy není uvažováno.

Předpokládaná doba výstavby se předpokládá cca 2měsíce.

Stavbu je možné realizovat v jedné etapě nebo z důvodu postupného financování po etapách. Rozdělení výstavby na etapy nedoporučujeme. Pokud by k postupné realizaci došlo, je potřeba naplánovat jednotlivé kroky, tak aby nedošlo k poškození dříve realizovaných etap.

Podmínky zahájení a provádění stavby:

Staveniště bude předáno zhotoviteli 7 dní před zahájením stavby. Stavební práce musí probíhat v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními a jinými souvisejícími předpisy. Veškeré zpevněné plochy a chodníky narušené příp. výstavbou objektu budou uvedeny do původního stavu.

Časový postup likvidace ZS

Zařízení staveniště bude zlikvidováno do 10 dnů po ukončení a předání díla.

Doporučené prohlídky stavebním úřadem :

I. prohlídka ve fázi – ve fázi před dokončením objekt cca 6 – 8 týdnů před kolaudací (pokud takto bude stavební úřad vyžadovat).

V Plzni	 06/2015 		Ing. Jaroslav Suchý