# Obsah

Obsah	1

B.1.	Popis území stavby	4

a)	Charakteristika stavebního pozemku	4

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	4

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	4

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	4

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	4

h)	Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	4

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	4

B.2.	Celkový popis stavby	5

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	5

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	5

a)	Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	5

b)	Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	5

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby	5

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	5

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	5

B.2.6	Základní charakteristika objektů	6

a)	Stavební řešení	6

Demolice	6

Obvodový plášť	6

Střechy	6

Výplňové konstrukce	7

Vnější výplně otvorů	7

Dveře exteriérové	8

Vnitřní parapety	9

Specifikace povrchových úprav vnějších stěn	9

Specifikace povrchových úprav vnitřních stěn	9

Terasy a balkóny	10

Nátěry a malby	10

Obklady	10

Podlahy	10

Tepelné izolace	11

Klempířské konstrukce	11

Ostatní výrobky	12

Okapový chodník	12

b)	Konstrukční a materiálové řešení	12

c)	Mechanická odolnost a stabilita	12

Sanační opatření	12

B.2.7	Základní charakteristika technických a technologických zařízení	13

a)	Technické řešení	13

b)	Výčet technických a technologických zařízení	13

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	13

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	13

a)	Kritéria tepelně technického hodnocení	13

b)	Energetická náročnost stavby	13

c)	Posouzení využití alternativních zdrojů energií	13

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	14

a)	Zásady řešení parametrů stavby z hlediska větrání	14

b)	Zásady řešení parametrů stavby z hlediska vytápění	14

c)	Zásady řešení parametrů stavby z hlediska osvětlení	14

d)	Zásady řešení parametrů stavby z hlediska zásobování vodou	14

e)	Zásady řešení parametrů stavby z hlediska odpadů	14

B.2.11	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	14

a)	Ochrana před pronikáním radonu z podloží,	14

b)	Ochrana před bludnými proudy	14

c)	Ochrana před technickou seizmicitou	14

d)	Ochrana před hlukem	14

e)	Protipovodňová opatření	14

f)	Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)	14

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	15

B.4.	Dopravní řešení	15

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	15

B.6.	Popis vlivů stavby na život. prostředí a jeho ochrana	15

a)	Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	15

b)	Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	15

c)	Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000	15

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	16

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	16

B.7.	Ochrana obyvatelstva	16

B.8.	Zásady organizace výstavby	16

a)	Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	16

b)	Odvodnění staveniště	16

c)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	16

d)	Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	16

e)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	16

f)	Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	16

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	16

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	20

i)	Ochrana životního prostředí při výstavbě	20

ochrana proti hluku a vibracím	20

ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem	20

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	20

bezpečnostní předpisy	20

podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	21

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	21

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	22

l)	Zásady pro dopravně inženýrské opatření	22

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	22

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	22

B.9.	Základní údaje o stavebníkovi	22

# Popis území stavby

#### Charakteristika stavebního pozemku

Výběr stavebního pozemku je dán stávajícím pozemkem p.č. 31, k.ú. Košíře, na kterém se nachází zájmový objekt základní školy. Stavba se nachází v hlavním městě Praha v městské části Praha 5 - Košíře. Objekt stojí na mírně svažitém pozemku se spádem od jihu na sever ke komunikaci Plzeňská. Objekt lemují ulici Nepomucká, Píseckého a ulici Pod Školou. Samotný objekt je ve svém okolí dominantní budovou obdobně jako sousední kostel sv. Jana Nepomuckého, okolí tvoří převážně bytové domy.

#### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro řešení zateplení objektu byl prováděn vlhkostní průzkum obvodových konstrukcí s ohledem na degradaci venkovní omítky v jižním křídle objektu. Jako podklad bylo použito zaměření stávajícího stavu a požadavky energetického auditu. Závěry průzkumu jsou nedílnou součástí této PD.

#### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V zájmové části pozemku se nachází stávající sítě technické infrastruktury, které mají dle vyjádření a platné legislativy vymezené ochranné pásma. Tyto pásma i podmínky stanovené správci sítí budou respektována. V rámci realizace bude vymezen pracovní bezpečností pruh a na veřejném prostranství bude osazeno dočasné zábrany a případné dopravní značení. Dle katastru nemovitostí je stavba součástí rozsáhlého chráněného území.

#### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba je mimo území povodní.

Stavba je mimo území sesuvů půdy.

Stavba je mimo území poddolované.

Stavba není ohrožena seismickou činností.

#### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

V rámci realizace může dojít k částečnému narušení pohody bydlení způsobený hlučností od mechanizace vlastní stavby. Dodavatelská firma bude vlastní realizaci vést k co největší eliminaci prašnosti, hlučnosti a omezení příjezdu na pozemek.  Stavba nemění odtokové poměry v okolí.

#### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nemá požadavky na žádné asanace, ani kácení dřevin.

#### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavba nezasahuje do zemědělského půdního fondu.

#### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu zůstávají stávající a nemění se.

#### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující, vyvolané nebo související investice ani není její realizaci třeba vázat věcnými nebo časovými vazbami.

# Celkový popis stavby

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Stavba slouží pro výuku Základní školy, Nepomucká 139/1, Praha 5 Košíře. V prostorách budovy je umístěno cca 20 učeben, tělocvična, jídelna, šatna a zázemí studentů, zázemí učitelů. Vnitřní dispozice se stavbou nemění.

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba se nachází v hlavním městě Praha, v městské části Praha 5 jižně od Košířského náměstí. Objekt spadá do městské památkové zóny. Areál školy je tvořen stávající školní budovou v půdorysným tvarem písmene „L“ s navazujícím venkovním hřištěm. Objekty jsou navzájem komunikačně spojeny propojovacími chodbami.

#### Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Objekt je navržen v dekorativní formě socialistického realizmu a jeho původní vnější podoba je prakticky nedotčena od doby výstavby s výjimkou úprav nástavby a přístavby vnitřního schodiště.

Hlavní budova objektu v ulici Nepomucká je čtyřpodlažní s jedním podzemním podlažím, na kterou navazuje samostatné křídlo tělocvičny s učebnami v ulici Pod Školou.

Projekt se snaží v maximální míře zachovat členění fasády včetně profilace, šambrán a říms. Barevné řešení je navrženo tak, že by mělo podtrhnout reliéfnost původního členění fasád. Soklová část obvodového zdiva je navržena stěrkou z drceného mramoru v odstínu barevnosti fasády jako ochrana proti odstřikující dešťové vody.

Stejně tak je zachováno i členění oken.

Barevně je zateplení navrženo v světlých pískových odstínech se světlým odstínem oranžovo-šedé (viz výkres barevnost fasády). Vzorky barev budou odsouhlaseny v rámci autorského dozoru architektem i orgánem památkové péče. Barva oken bude v přírodní barvě řeziva opatřené lazurovacím lakem hnědé barvy.

## Celkové provozní řešení, technologie výroby

Projekt neřeší provozní řešení, které zůstává stávající.

## Bezbariérové užívání stavby

Stávající objekt není řešen jako bezbariérový. Dotčená stavba řeší pouze zateplení objektu.

## Bezpečnost při užívání stavby

Stavba nemá vliv na již platné bezpečnostní řády a manuály.

Bezpečnost při práci se řídí obecně platnými vyhláškami a předpisy.

Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní řády a manuály. V těchto provozních předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích t.j.obsluhu a servis zařízení používání pracovních pomůcek, apod.

Pro objekt musí být zpracovány evakuační plány a další dokumentace vyžadovaná platnou legislativou s důrazem na požární ochranu.

Uživatel musí zajistit trvalý dohled nad dodržováním zásad a opatření bezpečnosti práce, včetně soustavného školení zaměstnanců.

## Základní charakteristika objektů

#### Stavební řešení

## Demolice

Stávající okna budou vyjmuta, omítky na ostění oken budou otlučeny, zároveň se počítá s úpravou vnitřních parapetů a v místě chybějících parapetů s montáží nových parapetů. Se souvisejícím zateplením fasád bude provedena demontáž a zpětná montáž hromosvodů, rozvodných skříní, držáků na vlajky, žebříku aj.  Současně s osazením rekuperačních jednotek dojde provedení prostupů skrz obvodové zdivo, oprava teras, demontáže sušáku na prádlo, nevyužité konzoly vrchního vedení NN. V rámci opravy teras a balkónu bude provedeno rozebrání současného souvrství dlažby a betonů, pro aplikaci vhodného nového souvrství.  Na základě požadavku dojde ke zrušení přístřešku s bočními podpěrami v minulosti využívaného přístřešku pro vchodu do nářadovny, který je v současné době zrušen.

V rámci revize 02 dojde navíc k demontáži přístřešku na terase na jihovýchodním rohu objektu v 3.NP, současně dojde k demontáži rohového zastřešení jihovýchodního zastřešení z falcované krytiny, dále se se provede odbourání dveřního otvoru u původně zasklené terasy, kde bude nutné otvor zvednout a rozšířit a demontáži sníženého zdiva u vstupního portálu. Zdivo se předpokládá s CP a vrchní deska se z kamenného bloku.

Jiné bourací práce nebudou prováděny. Při provádění bouracích prací bude přihlédnuto k řešení navazujících konstrukcí a to tak, aby byly minimalizovány zásahy do vnitřních povrchů apod.

Sejmutí prvků pro zpětnou montáž bude řešeno v tabulce ostatních prvků nebo zápisem v jednotlivých půdorysech.

## Obvodový plášť

Stávající obvodový plášť bude doplněn kontaktním zateplovacím systémem z minerální fasádní vaty, systémová součást zateplovacího systému ETICS.

Celý systém obvodového pláště řešit dle technologických předpisů dodavatele materiálu a v souladu s  předpisem pro provádění zateplovacích systémů ETICS.

Tloušťka izolantu (minerální fasádní vaty) je navržena 160mm při minimálním součiniteli tepelné vodivosti (λ):0,035 W/mK, o rozměrech desky 1000x600mm, difuzním odporem 1, reakcí na oheň A1 (minerální vlákna –čedičová), barva žlutá. Na ostěních u stávajících oken bude použita izolace z fenolové pěny.

Tloušťka izolantu u soklové části (extrudovaný polystyren) je navržena 160mm při minimálním součiniteli tepelné vodivosti (λ):0,037 W/mK., rozměr desky 600x1250mm, difuzní odpor 50, reakce na oheň E, pevnost v tlaku 300kPa, s drsněným povrchem (vzor wafle) pro dobrou aplikaci lepidel. Zateplení uvažujeme min.500mm pod úroveň stávajícího terénu. V případě provádění nové svislé izolace v celém rozsahu XPS tl. 50mm.0

Vnější zateplení horizontálních konstrukcí-říms a sloupů do dvorové části bude zhotoveno z minerální izolace z kamenných vláken o tl.80mm a součiniteli tepelné vodivosti (λ):0,035 W/mK..

Dle skladeb se předpokládá použití zapuštěných kotev s následným zazátkováním příslušným materiálem.

Zakládací soklový profil z PVC (nepoužívat kovové profily s ohledem na kondenzaci). Rohové profily ETICS plastové se síťovinou (včetně hran ostění). Nadpraží oken řešit včetně okapničky s nanesenou vrstvou omítky (skrytá).

Připojení okenních a dveřních profilů k omítce řešit přes připojovací profil z neměkčeného PVC s těsnícím páskem a integrovanou síťovinou pro vytvoření pružného spojení omítek a okenních profilů.

Napojení zateplované konstrukce na nezateplovanou konstrukci bude provedeno pomocí dilatační lišty, detailně viz grafická část projektové dokumentace pro provedení.

Napojení různých druhů použitého izolantu (XPS, minerální vlna) bude provedeno pomocí armovací sklotextilní síťoviny včetně lepící hmoty. Tato kombinace zajistí vyloučení prasklin vzniklých různou teplotní roztažností.

Obvodový plášť je v rekonstruovaných částech řešen v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky a to dle doporučených parametrů.

V rámci revize 02 bude nutné upravit stávající dveřní otvor na původně zastřešenou terasu v jihovýchodní části objektu v 3.NP z důvodu zvýšené mocnosti skladby terasy. Otvor bude zvýšen o spádovou vrstvu dle skladby podlahy s tohoto ohledu bude nutné osadit nové překlady a původní odstranit.  Ostění dveřního otvoru bude nutné opatřit izolantem ETICS, pro zachování proporcí a zajištěním shodného průchodu bude nutné dveřní otvor nejen zvednout ale také rozšířit do stran.

Do zateplovacího systému ETICS jsou zakotveny ochranné kastlíky rolet a markýzorolet u vybraných oken. Kastlík je navržen pomocí ocelové pásoviny naohýbaných do tvaru obráceného písmene „U“ opatřené otvory pro kotvení do stávajícího zdiva pomocí chemické kotvy a závitové tyče. Kastlík bude opláštěn ze dvou stran cementotřískovou deskou tl. 20mm fixována do pásnic pomocí samořezných vrutů. Nosné pásy budou osazeny na každém konci kastlíku a poté po maximální vzdálenosti 500mm. Boky kastlíků budou provedeny zaklopené cementotřískové desky pomocí vrutů. Ocelové prvky budou opatřeny ochranným nátěrem dle specifikace.

V rámci revize 02 je ateliérem KOOA s.r.o. navrženo nové venkovní a vnitřní stínění zájmových místností.

Venkovní stínění: Venkovní stínění navrhujeme rozdělit na dva typy:

1) markýzolety (roletové markýzy) použít na okna OKe- 30 (ředitelna a malá sborovna), OKe - 31, 31b, 32a, 32b, 39a (okna učeben 2.NP-3.NP na jižní fasádě a 4.NP v nástavbách z roku 1998)

2) svislé markýzy použít na okna OKe - 17a (arkýře v 1.NP) OKe - 38 (okno 4.NP učebna němčiny) a OKe - 40, 41 (4.NP centrální část jižní fas.) a dále do okna OKe-33a východní fasáda ve 2.NP nad tělocvičnou. - na těchto oknech nelze použít pevné vodící lišty, proto navrhujeme tento typ s lanky; svislá markýza nemá spodní část výklopnou Příslušné pozice jsou vyznačeny na schématech Koncept rozdělení typů zastínění – výkresová příloha.

Markýzolety jsou navržené např. od firmy Warema typ 150 vedené v liště 20x40mm Svislé markýzy např. Warema typ 450 vedené na lankách. Oba typy mají stejný rozměr kazety. Látka markýzy jednotně – Soltis 92 - materiálová třída B1 dle vzorníku Warema. Barva látky dle vzorníku Warema – Soltis 010 – (přibližná barevnost- bílá).

Návin markýzy bude schovaný v kastlíku v rámci tloušťky tepelné izolace - vnitřní rozměr kastlíku v=180mm hl.=120mm. Kastlík je dodávkou stavby. Vodící lišty markýzolety o rozměrech 20x40mm budou kotveny pomocí L-profilu před stávající hranu ostění - viz detail - výkres okno jižní fasáda 2.np. Vodící lanka svislé markýzy budou kotveny nad parapetem pomocí úhelníku zabudovaného v ETICS -viz výkres - - výkres okno jižní fasáda 4.np. Tyto pomocné konstrukce jsou součástí dodávky markýz. Venkovní markýzy budou ovládány vždy v rámci jedné místnosti jedním ovladačem pro všechny okna v místnosti. Použít žaluziové spínače.

Ovládání bude ve třídách umístěno u katedry, v ostatních místnostech individuálně.

Všechny markýzy budou dále chráněny větrným čidlem - při rychlosti větru nad 30 km/h dojde automaticky k vytažení markýz.

Vnitřní zatemnění: pro vnitřní zastínění jsou navrženy  black-out rolety  VDA ZIP rolety budou umístěny v meziprostoru špalet okna, resp. u oken z europrofilu (ve 4.NP) před oknem z interiéru. Zatemnění navrhujeme do oken typ : 1.NP - OKe 17a, 17b, 18a,18b, 19a,19b,19c,19d,21 2.NP - OKe 30 (ředitelna), 31, 32a, 33a (pouze ve třídách) 3.NP - OKe 30 (malá sborovna), 31, 32b 4.NP - OKe 38, 39a, 39b, 40 (pouze ve třídách)

Materiál látky – Soltis B92  dle vzorníku Warema

Barva zatemňovací black-out rolety – B92-1046 (stříbrná) dle vzorníku Warema.

Stahování zatemnění je motorické. Ovládání zatemnění bude pro každou roletu samostatně s pomocí žaluziových spínačů umístěných sdruženě u katedry (ve třídách), jinak individuálně.

Případné uvedené obchodní názvy v celém projektu jsou pouze referenční a nezavazuje dodavatele k povinnosti dodat jejich výrobek nebo technologii. Generální dodavatel má právo si zvolit jiný výrobek resp. jinou obchodní značku, projektant nemá námitek proti její záměně při dodržení parametrů za shodné nebo lepší.

## Střechy

Budova bude zateplena v podstřešním prostoru položením dodatečné izolace z minerální vlny tl.160mm do nosných křížů z expandovaného polystyrenu. Pro možný pohyb bude proveden záklop z dřevoštěpkových desek.

Taktéž podstřešní prostor křídla s tělocvičnou bude zateplen položením minerální izolace tl.160mm. Kladení tepelné izolace bude provedeno ve dvou vrstvách. Před pokládkou bude zkontrolovány dřevěné konstrukce zda není dřevěný materiál degradován případně napaden dřevokazným škůdcem.  Půdní prostor již byl zateplován v tl. Izolace 200mm. Tuto tloušťka je nutné ověřit sondou.

Do dvorní části se nacházejí půlkruhové výstupky s  plochou střechou. Tyto střešní konstrukce budou zatepleny nástřikem polyuretanové pěny s ochranným nástřikem proti UV záření. Vlastnosti nástřiku střešní pěny musí zajišťovat: Roztažnost je závislá na objemové hmotnosti, od 60 kg/m3 a více, má konstantní reversibilní hodnotu 5 x 10-5.K-1, což znamená 0,00005 mm na 1 m délky při zvýšení teploty o 1 °C. Vzhledem k dokonalé (lze říci absolutní) adhezi nastříkané vrstvy k podkladu a hodnotě E modulu neomezuje se jakkoliv velikost nastříkané plochy na dilatované úseky. Nasákavost je závislá na průběhu rosného bodu v izolaci, tzn. kondenzaci – návazně na výbornou difuzi pěny, avšak též na zpracování (dodržení směšovacího poměru, teploty a vlhkosti vzduchu), správně zpracovaná pur pěna má maximálně 5 objem % vlhkosti, průměrně však do 2 objem %. Nedodržením výše uvedených podmínek může dojít k většímu % počtu buněk s otevřenou strukturou. Difuze volně nastříkaná pur pěna se vyznačuje nízkým difuzním odporem s hodnotou µ = 50 až 100, což znamená, že izolační vrstva výborně propouští tlaky vodních par zevnitř objektu, vrstva „dýchá“. Tepelná vodivost je ovlivněna kombinací nadouvacích plynů (tzn. CO2 + např. HCFC, současnost) obsažených v mikroskopické uzavřené buněčné struktuře. Skutečná neboli měřená hodnota l = 0,025 W/m.K.ČSN, ale i DIN uvádí výpočtovou hodnotu l = 0,030 W/m.K. Zajímavé je to, že hodnota l je stabilní, vzhledem k teplotnímu rozsahu – 190 až + 100 °C. Tepelně izolační vlastnosti pur pěny jsou zcela vyjímečné. Odolnost tvrdá (střešní) pur pěna je vysoce chemicky odolná všem běžným látkám – slané a sladké vodě, kyselinám a zásadám do 10% koncentrace, benzinu a naftě, aromátům, olejům apod. Lze říci, že je prakticky nerozpustná. Je odolná biologickým vlivům – plísním, houbám, hnilobě a vrůstání kořenů. Je odolná agresivní průmyslové atmosféře. Není povrchově odolná UV záření, je nutno ji chránit vrstvou proti UV záření. Z praxe však chci uvést, že pur pěna trpí v hlubších loužích, resp. led vznikající v zimě na střeše může způsobit povrchové poškození UV vrstvy i pěny. UV ochraně je nutné věnovat velkou pozornost. Dále je možno se setkat i s ojedinělým povrchovým poškozením pur pěny ptáky, kteří konzumují na střeše potravu a občas se „netrefí“. K těmto problémům se ještě vrátíme. Tepelná odolnost pur pěny je velmi dobrá, od – 190 ºC do + 140 ºC, přičemž se téměř nemění mechanické vlastnosti. Krátkodobě pěny vydrží až 250 ºC. Hořlavost tvrdá pur pěna se pohybuje dle ČSN 73 0862 v rozsahu C1 až C3 a to v závislosti na „retardéru hoření“ obsaženém v pěně. Pur pěna je obvykle samozhášitelná a odolná polétavému ohni. Dle DIN 4102 díl 1. je zatřídění B2.Jednotlivé vlastnosti pěny lze celkem jednoduše ovlivňovat chemickým složením suroviny, resp. složky A (polyolu). Pro použití na izolace střech nástřikem se na českém trhu objevila celá řada systémů (systém znamená kombinace složek A +B) od různých světových výrobců, např. BASF Elastogran, BAYER Rhein-Chemie nebo ICI Polyurethanes-Interrokita. Dále jsou na trhu výrobky různých menších výrobců jako Nestaan (Holandsko), Pur systém (V. Británie), Resina Chemie (Holandsko) či Borsódchem (Maďarsko). Je však na zodpovědnosti každého zpracovatele – tedy realizační firmy – jaký materiál vybere a zpracuje do výše uvedených vlastností. Ochranná UV vrstva Jako u většiny plastů, dochází vlivem UV záření na povrchu hmoty ke změnám, resp. narušování poslední molekulární vrstvy, která zhnědne a zkřehne do tloušťky max. 1 mm. Tato vrstva tvoří sama o sobě opět jakousi ochrannou vrstvu proti UV záření (například měď a měděnka). Chemicky dochází ke změně dvojné vazby benzenového jádra na jednoduchou. Z tohoto důvodu se na pěnu nanáší ochranný UV nátěr. UV nátěr má v některých případech i další funkci – ochranu povrchu pěny proti mechanickému poškození. Nejčastějším bývají pohyby ledu (zmrzlých louží) v zimě. Spád střechy vyžaduje vhodnou volbu UV nátěru.

Na střechu je navržena vrstva nalepení EPS 100 v tl. 100mm a následně nástřik PUR v tl. 40mm + ochranná UV vrstva.

V rámci revize 02 došlo k doplnění výměny střešní krytiny na jihovýchodním okraji objektu sousedící s chodníkem, kde je navržena demontáž stávající falcované krytiny. Revize bednění, případně výměny za desky z cementotřískové desky tl. 22 a následně provedení nové falcované krytiny s doplněním provětrávané rohože. Prvek je označen K26 ve specifikaci klempířských prvků.  Současně došlo k doplnění oplechování výstupků říms vystupující z fasády, doplnění lemování teras, atd.. plechování výstupků na fasádě budou lepeny systémovým trvale pružným tmelem. Na lepení těchto prvků budou provedeny od trhové zkoušky. Lepící tmel bude vykazovat, pružnost, odolnost a vysokou pevnost lepících ploch tak, aby nedocházelo k odtržení vztlakem větru atd.

## Výplňové konstrukce

Projekt řeší výměnu všech oken včetně plastových oken, které byli již v předcházejících letech vyměněny v rámci rekonstrukce.

## Vnější výplně otvorů

Výplně v obvodovém plášti jsou navržena v členění dle stávajícího stavu. Sestavy oken budou tvarově připodobněny oknům stávajícím.

V rámci revize 02 navrhl ateliér KOOA rozdělit okna do dvou kategorií:

- Nově vyráběná špaletová (správně kastlová) okna (navržená zejména okna ve třídách staré budovy)

- Nová dřevěná okna ze zúženého europrofilu - okna v nástavbách ve 4.NP z roku 1998, v dostavbě schodiště) a dále z důvodu jednoduššího větrání - malá okna v šatnách a umývárnách a WC.

Poznámka: zásadní rozdíl mezi špaletovými a kastlovými okny – u kastlových oken se otevírají vnější křídla dovnitř, u špaletových ven.

Stávající okna v učebnách jsou řešena tak, že mají vždy prostřední okno celé otvíravé a boční okna v horní části v jedné polovině výklopné ovládané pákou. Toto řešení, pokud by bylo použito i na nových oknech, by znemožňovalo umístění black-out rolety mezi špalety.

Dřevěné kastlové okno, otevíravé i v horní části  v polovině poutec, křídla na sraz (bez sloupku), okno budou provedena nově jako replika  původního okna  s maximální pohledovou šířkou  křídla při pohledu zvenčí  v zavřené podobě je 37mm. Maximální  pohledová  šířka rámu vystupující z ostění  je 25mm.   I s tímto profilem musí být dosaženo vhodné tuhosti pro zajištění dlouhé životnosti nejen křídla, ale také celkového okna. Na oknech použít původní kování  - to je třeba demontovat okna sejmout a odborně zrestaurovat. Kličky jsou mosazné – v případě chybějících kliček nechat vyrobit kopie.  Kování přenést včetně záskoček pro fixaci křídla v otevřené poloze, kličky ovládají rozvoru a současně i západku. Křídla jsou tak vzájemně fixována ve třech bodech, panty použít novodobé (seřizovatelné) opatřené nátěrem v odstínu rámu okna. Třída zvukové izolace 2, vnější rám křídla z vnější strany zkosit, zevnitř použít zasklívací lištu. Vnitřní sklo zasklít s pomocí sklenářského tmelu. Dvojsklo je průběžné v celém rámu křídla, dělící příčky jsou na sklo nalepeny z obou stran. V místech dělících příček bude proveden mezi skly distanční rámeček. Maximální šíře příček je na skle je 37mm, barva distančních rámečků bílá. Výrobní dokumentaci oken je nutné před provedením nechat schválit investorem a architektem.

Specifikace je uvedena na samostatných detailech těchto oken. Okna se provedou jako rozměrové repliky stávajících oken s drobnými rozměrovými odchylkami, které jsou způsobeny zúžením vnějšího ostění tepelnou izolací a zasklením vnějších křídel tepelně izolačním dvojsklem. Rozkreslené kastlové okno je součástí detailů. Na tomto výkrese je uvedená profilace, atd…

Okna budou provedena z dřevěného masivního profilu natřená – syntetickou barvou v odstínu slonová kost (odstín NCS II – S 0502 Y, dle vzorníku fy. JOHNSTONE’S), nejprve základ a následně dvě vrstvy vrchního emailu.

Prvky kování (kličky a rozvory, resp. pákové mechanizmy výklopů u oken tělocvičny) je třeba ze stávajících oken demontovat, repasovat a poté osadit na nová okna. Chybějící kličky budou nahrazeny tvarovými kopiemi, ale vždy tak aby v jedné místnosti byly buď všechny kličky původní, nebo všechny kopie.

Do meziokenního prostoru budou u vybraných oken instalovány zatemňovací motoricky ovládané rolety.

Rozměry rámů včetně detailů osazení jsou zobrazeny ve výkresech detailů.  Před výrobou je nutné nechat výrobní dokumentaci odsouhlasit architektem.

Okna jsou navržena z dřevěných rámů –EUROPROFIL 78 s hloubkou rámu  78mm ve sníženém profilu. Rámy jsou z dřevěných standardizovaných profilů. Součástí okna je celoobvodové kování a těsnění, mikroventilace, skryté panty nebo pohledové panty bez krytek. Barevnost: syntetickou barvou v odstínu slonová kost (odstín NCS II – S 0502 Y, dle vzorníku fy. JOHNSTONE’S)

Součástí dodávky jsou ostatní pomocné nosné ocelové konstrukce z pozink. profilů, které jsou potřebné pro vynesení a ukotvení systému. Dodávka včetně montáže, osazení a kotvení, vč. spojovacích a kotevních prvků. Pro kovové prvky je požadována antikorozní ochrana ve skladbě předepsané pro vnější prostředí. Doporučená klasifikace prostředí z hlediska jeho agresivity je min tř. C3 dle ČSN EN 12  944 ; životnost vysoká (nad 15 let) .  Je požadováno systémové řešení s ohledem na platné ČSN, zejména dle požadavků tepelné techniky, akustiky, požárního řešení apod.

Kování bude dle konkrétních požadavků provozu a bude celoobvodové. Materiál ovládacích prvků přírodní mosaz.

Před realizací dodávky výplní otvorů je nutné zaměřit přesné rozměry navrhovaných výplní s ohledem na skutečné provedení nosných konstrukcí objektu. Veškeré výplně musí splňovat akustické požadavky pro daný provoz.

Zasklení z trojskla čirého s determálními vlastnostmi, propustnost světla min. 82 %, tepelný prostup U=0,78 W/m2 K, množství odraženého vnějšího světla LR 15%, neutrální. Distanční rámeček plastový TGI-W.  Těsnění oken středové.

Okna musí splňovat třídu zvukové izolace – 2. Okna do učeben a kabinetů (dle soupisu) budou opatřena vnitřními nebo mezi okenní roletu na elektrický pohon. Okna do výdejny jídel a vlastní jídelně budou opatřeny sítěmi proti hmyzu.

Dodavatel zajistí seřízení všech vnějších výplní před předáním díla a následně ještě jednou během záruční doby.

## Dveře exteriérové

Na základě návrhu ateliéru KOOA jsou navržené nové nebo repasované dveře.

Jižní dvou křídlové  s nadsvětlíkem a vstupním proskleným portálem dveře budou provedeny z masivu dubu. Křídla jsou rámová s kazetovou výplní. Křídlo je členěno třemi kazetami – spodní kazeta  je plná dubová, horní dvě  kazety jsou zasklené sklem VSG 33,2, spodní část chránit mosazným  plechem výšky 200mm. Nadsvětlík je zasklený bezpečnostním sklem  VSG 44,2, příčle jsou nalepena na skle z obou stran, profilaci příček provést dle stávajících stávajícího nadsvětlíku vstupních dveří na západní fasádě. Mříže před prosklenými kazetami vyrobit nově jako tvarové kopie ze dveří na západní fasádě DVe05 PRŮCHOZÍ ROZMĚR: 1460 / 2360mm, ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1555 / 3145 mm

otevírání:	pravé (pravé křídlo fixovat závlačí do podlahy a poutce)

závěsy:		závrtný dveřní závěs typ 495 ø20mm, 3 ks na jedno křídlo.

kování:		bezpečnostní kruhová rozeta  ø54mm (m&t), dveřní klika s kruhovou rozetou andy (m&t) provedení - klika - klika  povrchová úprava - mosaz (ms), zámek:		bezpečnostní cylindrická vložka	dveře se otevírají směrem do interiéru samozavírač:	samozavírač s kluznou lištou, 		montáž zavírače na straně proti závěsům,  barva samozavírače - leštěná mosaz

zárubeň:	masivní dřevěná rámová

povrchová úprava:	matný bezbarvý lak

umístění okna (oke47) :	nad dveřmi dve04

okno musí být vyrobeno z dubového dřeva jako kopie stávajícího okna , případně repasováno stávající.

okno oke47 a dveře dve04 působí jako sestava, ačkoliv se jedná o dva otvory.

zasklení: povrchová úprava:	matný bezbarvý lak

VEDLEJŠÍ VSTUP - ZÁPADNÍ FASÁDA OD KOSTELA

POPIS:		Dvoukřídlé masivní dubové dveře s nadsvětlíkem. Křídla jsou rámová konstrukce s kazetovou výplní. Křídlo je členěno třemi kazetami - spodní kazeta je plná dubová, horní dvě kazety jsou zasklené sklem VSG 33.2.	Spodní část chránit okopovým mosazným plechem výšky 200mm

Nadsvětlík je zasklený bezpečnostním sklem VSG 44.2. Příčle jsou nalepeny na skle z obou stran, profilaci příček provést dle stávajícího nadsvětlíku vstupních dveří na západní fasádě. Dveře budou vyrobeny jako tvarová kopie stávajících dveří. Ze stávajících dveří sejmout mříže před prosklenými kazetami a ty repasovat nebo vyrobit nově jako tvarové kopie a osadit na nové dveře.

rozměr:		1530/2525mm

otevírání:	levé (pravé křídlo fixovat závlačí do podlahy a poutce) dveře se otevírají směrem do exteriéru

závěsy:		závrtný dveřní závěs typ 495 3d exacta ø20mm, 3 ks na jedno křídlo.

kování:		bezpečnostní kruhová rozeta  ø54mm (m&t), dveřní klika s kruhovou rozetou					provedení - klika - koule  povrchová úprava - mosaz (ms), zámek:						bezpečnostní cylindrická vložka

zasklení:	nadsvětlík je zasklený bezpečnostním sklem VSG 44.2 - neprůhledným sklem horní dvě kazety jsou zasklené sklem VSG 33.2 - neprůhledným sklem

povrchová úprava:	matný bezbarvý lak

zárubeň:	masivní dřevěná rámová

povrchová úprava:	matný bezbarvý lak

HLAVNÍ VSTUP DO ŠKOLY - VSTUPNÍ PORTÁL NA SEVEROVÝCHODNÍM NÁROŽÍ

POPIS:		Dvoukřídlé masivní dubové dveře s nadsvětlíkem. Křídla jsou rámová konstrukce s kazetovou výplní. Křídlo je členěno třemi kazetami - kazeta je plná dubová. Spodní část chránit okopovým mosazným plechem výšky 200mm. Nadsvětlík je zasklený bezpečnostním sklem VSG 44.2. Příčle jsou nalepeny na skle z obou stran, profilaci příček provést dle stávajícího nadsvětlíku vstupních dveří na západní fasádě.

rozměr:	1530/2525mm

otevírání:	levé (pravé křídlo fixovat závlačí do podlahy a poutce) dveře se otevírají směrem do exteriéru

závěsy:		skryté závěsy pro falcové dveře, 3 ks na jedno křídlo.

kování:		bezpečnostní kruhová rozeta  ø54mm, dveřní klika s kruhovou rozetou	provedení - klika - klika 		povrchová úprava - mosaz (ms)

samozavírač:	samozavírač s kluznou lištou montáž zavírače na straně proti závěsům 					barva samozavírače - leštěná mosaz

zámek:		bezpečnostní cylindrická vložka

povrchová úprava:	matný bezbarvý lak

zasklení:	nadsvětlík je zasklený bezpečnostním sklem VSG 44.2 - čiré sklo

zárubeň:	masivní dřevěná rámová

povrchová úprava:	matný bezbarvý lak

UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ :	CENTRÁLNÍ ČÁST SEVERNÍ FASÁDY - DVEŘE UMÍSTĚNÉ DO EXTERIÉRU

POPIS:		2x Dvoukřídlé ocelové dveře falcové, 1x jednokřídlové, hladké, bez požární odolnosti, vyrobené ze žárově pozinkovaného plechu síly 0,6 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Falcové dveře 40 mm  široké s třemi šroubovanými závěsy na jednom křídle. Na pevném křídle je na pevno přichycený středový sloupek. Otvor pro zámek na otočném křídle dle ČSN 74 6501. Dveře jsou v místě závěsů a  zámku zesíleny výztuhami.

závěsy:		3 ks na jedno křídlo

kování:		bezpečnostní kruhová rozeta  ø54mm, 		dveřní klika s kruhovou rozetou provedení - klika – koule, povrchová úprava - mosaz (ms),  konstrukční var. "objekt"

zámek:		cylindrický, bezpečnostní,  povrchová úprava:prášková barva - grafitová černá

zárubně:	ocelová zárubeň hse, typ „dzd“ vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm  (vyrobený dle en 10143 / din en 10142). zárubeň s polodrážkou pro tpe - těsnění a třemi závěsovými kapsami. otvory pro střelku a západku vyrobeny dle čsn 74 6501 s přivařenými 	krytkami. na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je určena pro dodatečnou montáž ústí: dle zaměření na stavbě povrchová úprava:	prášková barva - grafitová černá

## Vnitřní parapety

Většina parapetu je navržena dle R02 z masivu v odstínu slonová kost. Parapety budou provedeny dle původních okenních otvorů.

Vnitřní parapet s povrchovou úpravou, která je atestovaná pro použití ve školství, odolné proti působení dezinfekčních prostředků, dezén bude vybrán architektem. Včetně osazení.  Součástí kone jsou dilační dřevěnné celoobvodové lišty, které budou dodávány společně s okny a parapety.

Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím včetně spojovacího a připevňovacího materiálu. Část parapetů bude provedena jako keramický obklad ze slinutých glazovaných keram. obkladaček. Šířky a hloubky parapetů je třeba doměřit technikem firmy s ohledem na proměnnou tloušťku obvodového zdiva budovy a zjevné stávající nepřesnosti mezi jednotlivými otvory.

## Specifikace povrchových úprav vnějších stěn

Úprava povrchu fasád bude řešena v rozsahu zateplení objektu, tzn. od stávající soklové části až po střešní římsu. Barevné řešení je navrženo tak, že by mělo podtrhnout reliéfnost původního členění fasád.

Hlavní plochy - povrch bude proveden z probarvené jednosložkové pastovité tenkovrstvé omítky se třpitivým  efektem, určené do exteriéru, struktura 2,0mm; systémová součást zateplovacího systému ETICS na bázi silikonové emulze, minerálních plniv, vláken a pigmentu; odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vysoce vodoodpudivá, paropropustná; faktor difúzního odporu (μ) cca 20 - 30; součinitel tepelné vodivosti (λ):cca 0,70 W/mK; přídržnost: > 0,3 MPa. Do mokré omítky provést stříkání - slída transparentní hrubost 1-3mm.  Orientační spotřeba 0,3kg  dle hustoty nástřiku. Nutno konzultovat s výrobce přesný technologický postup. Odstín barvy -  přibližná barevnost PÍSKOVÁ   - vzorky v rozsahu odstínů vzorník webercolor – OK1D, OK1E, OK3D, OK3E  Určí investor na základě provedených vzorků.

Sokl 1.NP a 1.PP (po římsu) - probarvená škrábaná střednězrnitá omítka, průběžné napojení na sokl nad terénem. Minerální omítka na bázi cementu, vápenného hydrátu, ostře tříděných vápencových drtí, vysoce hodnotných barevných pigmentů a modifikačních přísad, slídy. Omítka je určena k úpravě povrchu vnějšího kontaktního zateplovacího systému, i k úpravě tradičních jádrových omítek upravených pro břizolit nebo k renovacím starých břizolitů. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30. Dle informací výrobce: zapuštěný box na rolety/žaluzie, který je součástí obvodového zdiva, musí být proveden z identického zdícího materiálu jako obvodová zeď, ve které je umístěn. Poměr vody je 5 litrů na 1 pytel (30 kg). Poměr vody výrazným způsobem ovlivňuje barevnost omítky, proto je nutné, aby poměr vody přidávaný do omítky byl striktně dodržován při každé nově míchané dávce! Poměr vody se může výrazně měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách. Odstíny barvy  - přibližná barevnost cementová omítka  – vzorky v rozsahu odstínů vzorník weber.top – SU8C /I, SU3E /I

Určí investor na základě provedených vzorků.

Akcenty (šambrány  oken atd..) tenkovrstvá probarvená  omítka  se  třpytivým efektem  - zrnitost 2,0mm,  povrch bude proveden z probarvené jednosložkové pastovité tenkovrstvé omítky se třpitivým  efektem, určené do exteriéru, struktura 2,0mm; systémová součást zateplovacího systému ETICS na bázi silikonové emulze, minerálních plniv, vláken a pigmentu; odolná proti účinkům povětrnostních vlivů, vysoce vodoodpudivá, paropropustná; faktor difúzního odporu (μ) cca 20 - 30; součinitel tepelné vodivosti (λ):cca 0,70 W/mK; přídržnost: > 0,3 MPa. Do mokré omítky provést stříkání - slída transparentní hrubost 1-3mm.  Orientační spotřeba 0,3kg  dle hustoty nástřiku. Nutno konzultovat s výrobce přesný technologický postup. Určí investor na základě provedených vzorků.

Odstíny barvy -  přibližná barevnost světle šedá   - vzorky v rozsahu odstínů vzorník webercolor  – SE3D, SE4D, SE3E, SE4E

Veškeré hodnoty jsou stanoveny jako minimální.

Součástí skladby jsou veškeré omítkové hrany, okapnice, napojení na rám okna, provedení bosážní linie pomocí typového sklovláknité tkaniny LBP-U průběžný, LBP-U1 roh vnější, vnitřní atd..

Povrchová vrtsva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min.vbct

## Specifikace povrchových úprav vnitřních stěn

Po odstraněných stávajících okenních výplních bude provedena úprava stávajících ostění a bude provedeno otlučení stávajících ostění oken s maximálním ohledem na navazující omítky a konstrukce. Na všech zděných konstrukcích budou provedeny omítky vápenocementové štukové.

Povrchy je třeba provádět vždy podle příslušných norem, technologických předpisů a postupů uvedených v technických listech jednotlivých výrobců podle použitého materiálu a podkladu či povrchu.

Podklad pro omítky musí vyhovovat platným normám, musí být pevný zbavených všech zbytků narušených omítek, povrchově narušených vrstev zdiva a všech uvolňujících se částic. Povrch musí být rovněž zbavený prachu a všech disperzních nátěrových filmů či zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Případné nečistoty a výkvěty je nutné odstranit. Povrch musí být dostatečně drsný a musí vykazovat maximální povolenou vlhkost podkladu pro daný typ omítky a musí být rovnoměrně nasákavý. Vlhké nebo zasolené povrchy je nejprve nutno sanovat, nesoudržné podklady zpevnit.

Pro provedení nových omítek na stávajícím zdivu bude nutné odstranit původní narušenou omítku a maltu i ze spár původního zdiva proškrabáním spár do hloubky 10-15mm. Velmi suchý povrch se před omítáním pouze lehce navlhčí. Stávající omítky v dobrém stavu budou ponechány. Tyto omítky budou přebrušované, vyspravené a budou opatřeny novým hlazeným vápenným tenkovrstvým štukem.

Na vyspravené a vytmelené omítky budou provedeny nové malby.

Standardní hladké konečné úpravy omítky ve vztahu k dekorativní konečné úpravě uvádí ČSN EN 13914-2, odst. 4.9. Pro některé konečné úpravy může dokončená omítka vyžadovat zvláštní ošetření. Posouzení prací a přejímku povrchů doporučujeme provádět podle Přílohy A zmíněné normy s tím, že před zahájením prací má být vytvořena vzorová plocha sjednané kvality pro pozdější referenci.

## Terasy a balkóny

Stávající souvrství dlažby bude demontována včetně lepící vrstvy a lemování z CU plechů. Povrch bude otriskán tlakovou vodou.  Odstranění rozrušených částí. Z hlediska nepřístupnosti se předpokládá, že deska po okrytí dlažby bude v dobrém technickém stavu, v případě že bude silně narušená, zvolí jiný vhodný postup.

Na takto připravený povrch se proveden penetrace, Hrubá reprofilace velkých nerovností pomocí jemného betonového potěru, s následným přestěrkování samonivelační stěrkou. Na takto připravený povrch se provede hydroizolační stěrky na cementové bázi, které jsou tvořeny cementem s větším či menším množstvím akrylátové disperze, jemným křemičitým pískem nebo jemně mletým vápencem. Jako pojivo se obvykle používá portlandský cement.  Tato vrstva je zpevněna armovací sklotextilní síťovinou včetně koutové pásky a rohových profilů. Plastové okapničky jsou součástí systému. Jako finální vrstva se použije keramická dlažba, prostiskluznou úpravou dle ČSN, pokládanou do flexibilní lepící stěrky, lepené z obou stran.  Spárování pomocí flexibilní spárovací hmoty. Přesný typ dlažby a barevnosti včetně spárovací hmoty určí architekt.

## Nátěry a malby

Vnitřní výmalba bude provedena plném v rozsahu stěn do kterých jsou vsazovány nové okenní výplně, barevně budou stěny sjednoceny se stávající výmalbou místností, v převážné většině se jedná o barvu bílou.

Malba vnitřní otěruvzdorná - bílá. Pro nátěr stěn a stropů. Vnitřní nátěr s vysokou bělostí (min.88 % BaSO4) a výbornou kryvostí; odolná proti mytí a drhnutí. Neuzavírá průchod vodním parám, spadá do střední třídy propustnosti pro vodní páru dle ČSN EN ISO 7783-2 . Dvojnásobná aplikace, vydatnost závisí na typu podkladu. Včetně úpravy povrchu penetrací.

Nátěry zámečnických a kovových prvků musí splňovat požadavky antikorozivní ochrany. Všechny zámečnické konstrukce na fasádě budou buď natřeny (zejména stávající prvky) nebo stříkány práškovou barvou (všechny nově vyráběné prvky, které lze stříkat). Natírané prvky opatřit černou grafitovou barvou na umělecké kovářské předměty.

Stříkané prvky v odstínu 581T  - strukturní prášková barva odolná povětrnostním vlivům vyrobená z polyesterových pryskyřic, aditiv a speciálních teplu, UV- záření a křídování odolných pigmentů. Typ povrchu 581TE – jemně strukturní, hluboce matný. Odstín antracitová šedá.

Vnitřní mříže v tělocvičně budou opatřeny bílou barvou v odstínu malby.

## Obklady

Doplnění obkladů bude provedeno pouze v rozsahu zásahů výměny oken, resp. doplnění vnitřních parapetů. V takovém případě bude celé ostění a parapet nahrazen novým obkladem, který bude co nejblíže podobný stávajícímu. Pokud nebude v sortimentu možné takovýto obklad získat, určí architekt alternativní výrobek v rámci autorského dozoru.

Použity budou keramické slinuté glazované obklady v 1. jakosti, barva a rozměr dle stávajících, pevnost v tahu 9,0 MPa, pevnost v tahu kolmo na rovinu desky min. 0,5 MPa, pevnost v ohybu >=15MPa, nasákavost <=10%, tvrdost povrchu min. 6, odolné proti změnám teploty, odolné proti tvorbě skvrn min. tř. 2, odolné proti chemikáliím, odolnost proti vlivu mrazu se nepožaduje, včetně rohových, koutových a ukončujících lišt v materiálu a barvě dle výběru architekta.

Plastem obohacené lepidlo pro obkládání do tenkého lože na bázi cementu schopné přetváření, odolné proti vodě a změnám teplot při mrazu a tání; cementová spárovací malta, elastifikovaná, vodoodpudivá, teplotní odolnost po vytvrzení - 20 až +80°C

## Podlahy

Zásahy do podlah budou provedeny pouze minimální v místech vstupních dveří a jejich oprava bude řešena individuálně s ohledem na skutečný rozsah poškození. Obecně se předpokládá, že nosná výplň bude doplněna a následně bude doplněna dlažba dle původní, včetně spárování a soklu.

## Tepelné izolace

Projekt řeší zateplení objektu dle schváleného energetického auditu. Předpokládá se zateplení obvodového pláště vč. soklového zdiva. Zateplení střech se uvažuje jak nad hlavní budovou tak i nad tělocvičnou z minerální izolace.

Tepelná izolace fasád bude provedena jako součást certifikovaného systému ETICS, včetně požadavků na jeho připevnění a kotvení.

V návrhu je použita tepelná izolace odpovídající těmto parametrům:

Izolační desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken určené pro vnější kontaktní zateplovací systém s vysokou paropropustností, velmi přesné rozměry.

Pevnost v tahu kolmo k desce >10 kPa, pevnost v tlaku při 10% deformaci > 30kPa

Součinitel tepelné vodivosti (λ):0,036 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ):1,0

Třída reakce na oheň : A1

Rozměry:1000 × 600 mm

Pro soklovou část budou použity desky z extrudovaného polystyrenu se strukturovaným povrchem pro izolaci spodní stavby, minimálně nasákavý, mrazuvzdorný.

Objemová hmotnost:28-32 kg/m3

Pevnost v tlaku:≥ 200 kPa

Součinitel tepelné vodivosti (λ):0,034 W/mK

Faktor difúzního odporu (μ):40-100

Třída reakce na oheň : E

Rozměry:1250 × 600 mm

## Klempířské konstrukce

Klempířské výrobky budou řešeny především jako oplechování říms fasády, parapety oken, soklové římsy, markýz apod.

Klempířské konstrukce řeší oplechování jednotlivých stavebních konstrukcí a prvků. Návrh, výroba a montáž klempířských stavebních výrobků dle ČSN 73 3610. Nesmí docházet k zatékání vody do konstrukce. Prvky budou dilatovány v místě dilatací stavebních částí a podle svých požadavků (dilatace střešních žlabů apod...). Součástí dodávky je jejich připevnění ke stavebním konstrukcím pomocí příponek včetně spojovacího a připevňovacího materiálu, bočních krytek parapetu apod.

Pro provádění klempířských konstrukcí bude použito plechů oboustraně poplatovaného hliníkové plechu v barvě RAL 8003 nebo 8014. U parapetů se předpokládá použití předem ohýbaných plechů. Zatmelení bude provedeno trvale pružným tmelem. Přesnou barevnost určí investor ve spolupráci s architektem.

Volba materiálu na klempířské konstrukce bude řešena s ohledem na omezení vzniku elektrického článku. Plechy, spojovací a připevňovací prvky klempířských prací a výrobků musí být z materiálu stejného druhu. Jsou-li použity různé druhy, které se vzájemně elektricky ovlivňují, musí být v místě jejich styku trvale účinné odizolování vhodnou úpravou (povlakem, folií, tmelem ..)

## Ostatní výrobky

Jedná se o veškeré prvky upevněné na fasádě objektu a činnosti s nimi spojené. Tyto prvky budou detailně popsány v tabulce prvků pro provedení stavby. Po provedené revizi R02, jsou ateliéru KOOA navržené prvky vyobrazené v detailech této PD.  Případné uvedené obchodní názvy v celém projektu jsou pouze referenční a nezavazuje dodavatele k povinnosti dodat jejich výrobek nebo technologii. Generální dodavatel má právo si zvolit jiný výrobek resp. jinou obchodní značku, projektant nemá námitek proti její záměně při dodržení parametrů za shodné nebo lepší.

## Okapový chodník

Kolem celého objektu základní školy uvažujeme nový betonový okapový chodníček uložený do štěrkopískového podsypu. Betonové dlaždice budou v příčném sklonu od objektu a budou ukončeny betonovým obrubníkem.

#### Konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční řešení objektu zůstává beze změny.

#### Mechanická odolnost a stabilita

V rámci rekonstrukce nebude zasahováno do nosných konstrukcí a nebude narušena statická funkce konstrukce. Drobné zásahy do nosné konstrukce jako je jádrové vrtání pro prostupy VZT nebo kotvení okenních či dveřních konstrukcí jsou minimální rozsahu a nemají na stabilitu konstrukce dopad. I přes vzniklé obavy bylo provedeno posouzení statikem v nejvíce namáhavých místech okenních pilířů na průměr 315mmm. Tento otvor vyhoví dle stavebně-konstrukční části.

## Sanační opatření

Návrh sanace vychází z ČSN 730610 Hydroizolace staveb – sanace vlhkého zdiva a ze směrnice WTA 2-9-04 Sanace vlhkého zdiva.

Venkovní úpravy a zemní práce Obvodové zdivo nacházející se pod úrovní terénu na konci jižního křídla budovy za tělocvičnou odkopat do úrovně cca -0,200 mm pod podlahy nářaďovny. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsou známy možnosti oddrenážování paty výkopu, jsou venkovní svislé izolace řešeny jako kontaktní, nejlépe pomocí flexibilních hydroizolačních bitumenových stěrek v tl. min 5 mm s krytím proti mechanickému poškození zemními polystyrénovými drenážními deskami tl. min 50 mm, zajišťujícími zároveň zateplení zdiva pod úrovní terénu.

V prostorách 1.PP je třeba současně s venkovními stavebními opatřeními realizovat tyto činnosti: - Dodatečnou hydroizolační clonu obvodového zdiva v rozsahu dle výše uvedeného schematu - Nářaďovna - vnitřní povrchy obvodového zdiva pod úrovní terénu zbavit vlhkem poškozených omítek, celoplošně opatřit plošnou hydroizolační podmítkovou stěrkou a omítnout omítkami sanačních vlastností, případně omítkami lehčenými

Izolace vnitřního líce obvodového zdiva (nářaďovna) Postup prací : - otlučení vnitřních omítek v celé výšce, odspárování zdiva - provedení první vrstvy stěrkové izolace ve skladbě penetrační nástřik ředěný v poměru 1:1 vodou, spotřeba 0,2 l/m2, izolační stěrka sulfátoodolná 1. vrstva, spotřeba 2 kg/m2, aplikace nátěrem, vyrovnání povrchu zdiva cementovou maltou s provzdušňovací přísadou, spotřeba 0,2 kg/1 m2 omítky, - provedení sulfátům odolné hydroizolační izolační stěrky ve skladbě penetrační nástřik ředěný v poměru 1:1 vodou, spotřeba neředěné látky cca 0,2 kg/m2, izolační stěrka sulfátoodolná 1. vrstva, spotřeba 2 kg/m2, aplikace nátěrem. - provedení sanačního omítkového systému na stěrkových souvrstvích skládajícího se ze sanačního omítkového podhozu – špricu a min 25 mm jádrové sanační omítky hydrofobní, při použití jemnější zrnitosti sanační omítky bez konečné štukové vrstvy, ukončení prodyšná výmalba speciální barvou, spotřeba 0,2 kg/m2. - provedení prodyšné výmalby, spotřeba 0,2 kg/m2 Poznámka: sanační omítky lze na plochách opatřených minerální stěrkou nahradit omítkami lehčenými.
Infúzní clony zdiva Provedením infúzní clony se zajistí partie obvodového zdiva proti vzlínání vlhkosti. Injektáž je navržena k provedení hydrofobizujícím prostředkem na bázi mikrosilikonové emulze. Dodatečná vodorovná hydroizolace injektáží se provede na všech svislých zděných konstrukcích 1. PP dle přiloženého schematu. Detaily provedení : Výška clony : cca + 0,050 m od ±0,000 1.PP Provedení vrtů : jednostranně, průměr 16-18 mm, vodorovně/šikmo pod úhlem do 15°, délka rovna tloušťce zdiva minus 50 mm. Rozteč vrtů : 100 -120 mm, v jedné řadě vedle sebe Prostředek : krém na bázi silikonové mikroemulze bez tlaku, pouze vyplnit dutinu

Izolace vnějšího líce obvodového zdiva pod úrovní terénu Postup prací: Podklad se srovná do líce cementovou omítkou, srovnaný povrch se opatří penetračním nátěrem nebo nástřikem do plného nasycení podkladu, celková spotřeba 0,3 kg/m2 , nanese se hladítkem nebo nátěrem 1. vrstva bitumenové izolační stěrky. Po vytuhnutí první vrstvy se provede druhá vrstva bitumenové stěrky do celkové spotřeby obou vrstev 5 kg/m2 Ochrana proti zásypu tepelně izolačními deskami s drenážní fólií, ukončeno lištou pod terénem.

V rámci revize 02 – je navrženo ateliérem KOOA

## Základní charakteristika technických a technologických zařízení

#### Technické řešení

Projekt neřeší žádná technická nebo technologická zařízení, pouze v rámci projektu dochází k zásahu do již funkčního zařízení hromosvodu a dochází k úpravě větrání části objektu s učebnami.

Je navrženo nucené rovnotlaké větrání tříd a dle revize 02 také sboroven a ředitelny, které bude zajištěno kompaktními decentrální větracími jednotkami s vysoce účinným rekuperačním výměníkem zpětného získávání tepla a tlumičem hluku, které budou přímo napojeny na fasádu budovy přes směšovací, uzavírací klapku a speciální kombinovanou protidešťovou žaluzii pro sání a výfuk vzduchu. Vzduchotechnické jednotky budou instalovány ke stropu ve větraných místnostech.

Větrání je uvažováno jako kombinované tj. dle požadavku hygieny bude po dobu vyučování prostor tříd větrán nuceně pomocí rekuperační jednotky. O přestávkách bude větrání přirozené a to otevřenými křídly oken. Tento způsob větrání bude řešen v rámci vnitřního provozního řádu školy.

Napojení na fasádu je řešeno přes protidešťovou žaluzii ve fasádách objektu. Přívod vzduchu bude zajištěn štěrbinovými vyústkami s vysokým směšovacím poměrem pro optimální průtok vzduchu (nízká rychlost proudění vzduchu a malý pracovní rozdíl v pobytové zóně). Štěrbinové vyústky budou včetně připojovacích boxů s hrdly a ručními škrticími klapkami a budou na jednotku připojeny větveným kruhovým potrubím. Odvod vzduchu bude zajištěn komfortní jednořadou odvodní vyústkou.

Podrobněji viz. samostatná složka.

V rámci zateplení objektu musí být provedena i kontrola stavu otopné soustavy, otopných těles a především stavu a nastavení termostatických hlavic na jednotlivých otopných tělesech. Dále musí být přizpůsoben systém MaR zdroje tepla a jednotlivých topných okruhů aktuální snížené potřeba tepla objektu – např. úpravou ekvitermních křivek či průtokem topné vody otopnou soustavou.

#### Výčet technických a technologických zařízení

- Hromosvodná soustava, osazení rekuperačních jednotek

## Požárně bezpečnostní řešení

Viz. samostatná část projektové dokumentace.

## Zásady hospodaření s energiemi

#### Kritéria tepelně technického hodnocení

Rekonstrukce objektu vede ke zlepšení tepelně technických vlastností budovy. Objekt je navrhován na splnění požadavků energetické náročnosti budov z hlediska tepelně technických vlastností budov dle normy ČSN 73 0540-1až4.

Viz. samostatná část projektové dokumentace - Energetický posudek.

#### Energetická náročnost stavby

Viz. průkaz energetické náročnosti budovy.

#### Posouzení využití alternativních zdrojů energií

V objektu nejsou instalovány rekuperační jednotky, které přes účinný výměník získávají teplo z odpadového vzduchu.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

#### Zásady řešení parametrů stavby z hlediska větrání

V rámci rekonstrukce je řešena změna způsobu větrání učeben. Je navrženo nucené rovnotlaké větrání, které bude zajištěno kompaktními decentrální větracími jednotkami s vysoce účinným rekuperačním výměníkem zpětného získávání tepla a tlumičem hluku.

#### Zásady řešení parametrů stavby z hlediska vytápění

Rozvody vytápění nejsou v rámci rekonstrukce dotčeny. Součástí řešení stavby bude vyregulování celé otopné soustavy po provedeném zateplení obálky budovy.

#### Zásady řešení parametrů stavby z hlediska osvětlení

Osvětlení interiéru budovy není v rámci rekonstrukce dotčeno.

#### Zásady řešení parametrů stavby z hlediska zásobování vodou

Stavba je napojena na veřejný vodovodní řad z přilehlé komunikace. Rekonstrukcí nebude zásobování vody dotčeno.

#### Zásady řešení parametrů stavby z hlediska odpadů

Odpady vzniklé při stavbě:

Zhotovitel stavby zajistí manipulaci s odpadem dle platných předpisů, zejména s odpadem se zbytkovým obsahem škodlivin (N). GD zajistí kontrolu a údržbu stavebních mechanismů tak, aby nedošlo k úniku ropných látek. V případě úniku zajistí okamžitou likvidaci dekontaminované zeminy a její uložení do nepropustných nádob.

Likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství, kterými jsou Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a s ním související Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a Vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

## Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

#### Ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Stavba nevyžaduje měření radonu. Stávající hydroizolační opatření nebude dotčeno.

#### Ochrana před bludnými proudy

Stavba nezasahuje do podloží objektu, případná opatření zůstávají beze změny.

#### Ochrana před technickou seizmicitou

V okolí stavby se nenachází zdroje vyvolávající technickou seizmicitu.

#### Ochrana před hlukem

Objekt je navržen v souladu s nařízením vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z vlastního provozu objektu vč. zajištění ochrany vnitřních prostorů objektu. Nařízení vlády bude splněno rovněž dodržením ustanovení a požadavků ČSN 730532 – Akustika

#### Protipovodňová opatření

Objekt je mimo záplavové území.

#### Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Na území nepůsobí ostatní negativní účinky vnějšího prostředí.

# Připojení na technickou infrastrukturu

Technická infrastruktura není v rámci rekonstrukce dotčena. Vodovodní i kanalizační přípojka zůstává stávající. Likvidace dešťových vod zůstává nezměněna.

# Dopravní řešení

Projekt nemá vliv na řešení dopravní infrastruktury.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Projekt neřeší žádné terénní úpravy, plochy využité pro stavbu budou uvedeny do původního stavu.

# Popis vlivů stavby na život. prostředí a jeho ochrana

#### Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Během vlastní stavby je třeba respektovat podmínky odpovídající zájmům ochrany ŽP, jedná se zejména o:

-omezení hlučnosti na stavbě, zabránění činnosti na stavbě v době nočního klidu a ve dnech -pracovního volna a klidu

-ochranu vod a zeminy před znečištěním ropnými látkami

-snížení prašnosti včasným a pravidelným čištěním vozovek

-zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů na stavbě

-odvoz a likvidaci odpadů ze stavby

Nakládání s odpady viz. kapitola B8

#### Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s ohledem na své okolí. Na území stavby, ani v její těsné blízkosti, se nevyskytují žádné chráněné rostliny a památné stromy. Na základě aktuálně zjištěných skutečností lze konstatovat, že při stavebních úpravách nebo udržovacích pracích budovy, jako jsou např. zateplování a omítání svislých stěn, stavební úpravy a udržovací práce související s úpravou větracích otvorů a odvětrávaných prostorů (dutin) v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích, rekonstrukce nebo výměna oken, rekonstrukce nebo výměna okapů a svodů včetně montáže lešení potřebného pro tyto činnosti apod., nedojde k poškození populace žádného druhu, které by vedlo k jeho ohrožení na bytí nebo k jeho degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností, zániku jeho populace nebo zničení ekosystému, jehož je součástí. Stavba je navržena s osazením budky hnízdění rorýse. Základní parametry jsou na vhodném místě (hladké stěny alespoň 5m nad zemí) vytvořit ve zdivu hnízdní dutiny o rozměrech alespoň 120 ×  150 ×  250 mm (výška, hloubka, šířka) případně použít speciální stavební prvky k tomuto účelu vyrobené, které však zatím nejsou u nás běžně k dostání, – využít prostoru ve štítě (zděném i dřevěném) k instalaci hnízdních boxů v prostoru půdy (možnost kontroly a údržby).

#### Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nezasahuje do ploch soustavy chráněných území Natura.

#### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Stavba nevyžaduje posuzování vlivu na životní prostředí.

#### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavba nenarušuje žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

# Ochrana obyvatelstva

Projekt neřeší Ochranu obyvatelstva z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Jde jen o dílčí rekonstrukci bez úpravy kapacit a dispozic objektu.

# Zásady organizace výstavby

#### Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro zajištění stavby je třeba zajištění zdroje vody a elektrické energie. Ty budou zajištěny přímo z objektu. Elektrická energie bude zajištěna z hlavního rozváděče, odkud bude proveden samostatný vývod a bude připojen podružný staveništní rozváděč, včetně samostatného měření.

Voda bude do prostoru staveniště přivedena pomocí tlakové hadice přes odbočku ze stávajícího rozvodu, přes samostatné měření a bude zakončena pákovým uzávěrem.

#### Odvodnění staveniště

Staveniště nebude samostatně odvodněno, skladování na stávajících zpevněných plochách bude pouze zajištěno proti splachu nečistot a zbytků polystyrenu do okolí.

#### Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště bude umístěno na pozemku školy v místě u venkovního hřiště, k parkování bude využita stávající plocha před objektem, příjezdem z komunikace.

#### Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba přímo nesousedí s dalšími objekty s výjimkou základní školy, která je na budovu školy napojena Čistota okolí stavby bude udržována pravidelným úklidem. Zbytky polystyrenu budou skladovány v uzavřených pytlích a okolí stavby bude uklízeno za pomoci průmyslového vysavače.

#### Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nepředpokládá asanace, demolice ani kácení dřevin.

#### Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Rozsah staveniště je definován plochou lešení okolo objektu, skladovací plochou pro materiál a plochou pro přípravu maltové směsi. Veškeré zábory jsou pouze dočasného charakteru a po skončení bude plocha uvedena do původního stavu. Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením do výšky 2m.

#### Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpadový materiál vzniklý při demolici stávajících konstrukcí a při stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů.

Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu:

Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren, průmyslový odpad a pod.)  bude ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na vhodnou skládku.

Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

Nepředpokládá se výskyt azbestových části v bouraných konstrukcích.

Nepředpokládá se, že prostor staveniště je kontaminován nebezpečnými složkami nebo že vznikne ve větším množství nebezpečný odpad.

Komunální odpad jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s katalog. čís. 20 03 99.

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě:

| N á z e v o d p a d u | Katalogové číslo (nový Katalog) | Kategorie | Množství odpadu (t) | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) | 17 |  |  |  |
| Beton, cihly, tašky a keramika | 17 01 |  |  |  |
| Beton | 17 01 01 | O |  | skládka nebo recyklace |
| Cihly | 17 01 02 | O |  | skládka nebo recyklace |
| Tašky a keramické výrobky | 17 01 03 | O |  | skládka nebo recyklace |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | 17 01 06 | N |  | skládka NO |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | 17 01 07 | O |  | skládka nebo recyklace |
| Dřevo, sklo a plasty | 17 02 |  |  |  |
| Dřevo | 17 02 01 | O |  | materiálové využití, nebo spalovna, resp. skládka |
| Sklo | 17 02 02 | O |  | recyklace |
| Plasty | 17 02 03 | O |  | materiálové využití |
| Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné | 17 02 04 | N |  | spalovna NO nebo skládka NO |
| Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 17 03 |  |  |  |
| Asfaltové směsi obsahující dehet | 17 03 01 | N |  | spalovna NO nebo skládka NO |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | 17 03 02 | O |  | skládka nebo recyklace |
| Uhelný dehet a výrobky z dehtu | 17 03 03 | N |  | spalovna NO nebo skládka NO |
| Kovy (včetně jejich slitin) | 17 04 |  |  |  |
| Měď, bronz, mosaz | 17 04 01 | O |  | materiálové využití |
| Hliník | 17 04 02 | O |  | materiálové využití |
| Olovo | 17 04 03 | O |  | materiálové využití |
| Zinek | 17 04 04 | O |  | materiálové využití |
| Železo a ocel | 17 04 05 | O |  | materiálové využití |
| Cín | 17 04 06 | O |  | materiálové využití |
| Směsné kovy | 17 04 07 | O |  | materiálové využití |
| Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami | 17 04 09 | N |  | spalovna NO nebo skládka NO |
| Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky | 17 04 10 | N |  | spalovna NO nebo skládka NO / materiálové využití |
| Kabely neuvedené pod 17 04 10 | 17 04 11 | O |  | spalovna NO nebo skládka NO / materiálové využití |
| Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu | 17 06 |  |  |  |
| Izolační materiál s obsahem azbestu | 17 06 01 | N |  | skládka NO |
| Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky | 17 06 03 | N |  | spalovna nebo skládka NO |
| Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | 17 06 04 | O |  | skládka nebo recyklace |
| Stavební materiály obsahující azbest | 17 06 05 | N |  | skládka NO |
| Stavební materiál na bázi sádry | 17 08 |  |  |  |
| Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami | 17 08 01 | N |  | skládka NO |
| Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 | 17 08 02 | O |  | skládka nebo recyklace |
| Jiné stavební a demoliční odpady | 17 09 |  |  |  |
| Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť | 17 09 01 | N |  | skládka NO |
| Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) | 17 09 02 | N |  | spalovna NO nebo skládka NO |
| Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | 17 09 03 | N |  | spalovna NO nebo skládka NO |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 17 09 04 | O |  | skládka nebo recyklace |

| KOMUNÁLNÍ ODPADY | 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostatní komunální odpady | 20 03 |  |  |  |
| Směsný komunální odpad (odpad podobný komunálnímu) | 20 03 01 | O |  | spalovna nebo skládka |
| Kal ze septiků a žump | 20 03 04 | O |  | splašková kanalizace, čistírna odpadních vod |

Materiál vybouraný při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých oborech stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu s § 11 citovaného zákona tj. přednostní využívání odpadů. Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky.

#### Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba nevyžaduje provádění rozsáhlých zemních prací. Bude provedenou pouze odkopání pro možnost vložení izolačních desek  0,5m pod stávající terén.

#### Ochrana životního prostředí při výstavbě

### ochrana proti hluku a vibracím

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhují tyto opatření:

- Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy (nejkritičtější práce z hlediska hluku budou zemní práce prováděné těžkou mechanizací) budou prováděny v pracovní dny po-pá od 7:00 do 19:00 hodin, ve dnech pracovního volna od 9:00 do 17:00 hod. Ve dnech pracovního klidu nesmí být prováděny.

- Ostatní stavební výroba bude probíhat v pracovních dnech v době 6:00–22:00 hodin, ve dnech pracovního volna a klidu od 7:00 do 19:00 hod.

- Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.

- Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních mechanizmů, používaných v rámci stavby.

- V průběhu výstavby doporučujeme hlučnější stroje umísťovat co nejdále od chráněných prostor.

- V průběhu výstavby omezit chod hlučných strojů zařízení naprázdno.

### ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Při vlastní výstavbě a při budování zařízení staveniště jsou navrženy tyto opatření:

- bude vybudováno plné oplocení staveniště do výše 1,8 m

- zemní práce budou prováděny v rozsahu nezbytně nutném

- převoz jemnozrnného materiálu bude prováděn na „zaplachtovaných“ korbách nákladních automobilů

- prováděcí firmou musí být minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu

- Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.

- budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva

- bude zamezeno prašnosti, např. pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací, při bourání pak vytvářením vodních clon, kropením konstrukcí vodou, budováním síťových clon apod.

#### Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

### bezpečnostní předpisy

Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné všemi účastníky dodržovat ustanovení těchto a souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů:

-Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

-Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

-Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

-Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

-Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

-Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

-Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

### podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.

Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborného dozoru PRE.

Od veřejného provozu musí být jednotlivá staveniště oddělena zábranami.

Podzemní investice je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit během prací proti poškození.

Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Dodavatel stavby doloží tyto doklady při kolaudaci.

Pro stavební práce budou použity jen stroje a strojní zařízení (dále jen stroje), které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

Stroje budou užity pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník budou uloženy u obsluhovatele stroje.

Stroje budou obsluhovány pouze pracovníky, kteří mají pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost a jsou seznámeni s nedovolenými činnostmi daného stroje.

Při práci s mechanizmy bude zajištěn pracovní prostor proti vstupu neoprávněných osob (umístěním výstražných tabulek – zákaz vstupu-nebezpečí pádu, oddělením výstražnou páskou, bezpečnostním ohrazením, zamezením vstupu a pod). Toto opatření se týká i mechanizace zdvihací (jeřáby) a transportní (čerpadla na beton)

### plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

Zhotovitel stavby je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil, a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

#### Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nebude mít vliv na bezbariérové užívání okolí stavby.

#### Zásady pro dopravně inženýrské opatření

Stavba nevyžaduje dopravně inženýrská opatření.

#### Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné speciální podmínky, veškerá opatření proti nadměrnému hluku, dopadu na životní prostředí atd. jsou řešeny v předchozích kapitolách.

Požadavky školy na provádění prací za provozu objektu budou projednány s vedením školy.

#### Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena vybudováním oplocení hlavního staveniště, základního zařízení staveniště.

Podrobný postup s určenými termíny prací stanoví zhotovitel stavby.

Předpokládaná lhůta výstavby jsou 3-5 měsíce od zahájení stavby. Doby výstavby mohou být ovlivněny zvolenou technologií výstavby. Vzhledem k povaze stavebních prací bude pro harmonogram podstatné hledisko klimatických podmínek.

# Základní údaje o stavebníkovi

Investor / stavebník:

| jméno / název firmy | MČ PRAHA 5 – Košíře |
| --- | --- |
| adresa / sídlo firmy | nám. 14 října 1381/4, 150 22 Praha 5 |
| obchodní údaje | IČ 00064581 |
| kontaktní údaje / telefon | +420 234 378 111, +420 257 000 511 |
| / internet | http://www.praha5.cz |

Provozovatel:

| jméno / název firmy | ZŠ Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139 |
| --- | --- |
| Vlastník | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
| adresa / sídlo firmy | Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
| obchodní údaje | IČ 00064581 |
| kontaktní údaje / telefon | +420 257 210 778, +420 257 217 828 |
| / internet | http://www.nepomucka.cz |

| vypracoval |  |
| --- | --- |
| sestavil | Ing. Radim Mach |